端 末 設 備 の 接 続 の た め の 技 術

第１問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２５点）

（１）　通話のとき、（　ア　）が大きいと自分の声を小さくしたり、周囲騒音の混入により相手の

声が聞き取りにくくなる等、通話が不自然になる。　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 鳴 音 ② 共 鳴 ③ 反 響 ④ 防側音 ⑤ 側 音

（２）　着信の場合、交換機からの呼出信号により電話機のベルが鳴動する。一般に、送受器を上げ

ることによって電気通信回線に対して（　イ　）が構成され、交換機へ応答を知らせる。

（５点）

- 直流ループ ② リンク ③ 交流ループ ④ パルス

（３）　ダイヤル操作が押しボタン式でありながら、選択信号として（　ウ　）を送出する電話機は、

アウトパルスダイヤル式電話機又は擬似プッシュホン電話機ともいわれている。　　（５点）

① 押しボタンダイヤル信号（ＰＢ信号） ② 数字符号 ③ ダイヤルパルス（ＤＰ） ④ 監視信号

（４）　圧電形送話器及び受話器の（　エ　）は、使用する圧電素子の種類、収納するケースの構造

などにより異なるが、およそ３００～３，４００ヘルツの範囲で平坦になるようにしている。

（５点）

① 絶縁抵抗 ② インピーダンス整合 ③ 電 波 ④ 周波数特性 ⑤ く形波

（５）　図は、電子化電話機のトーンリンガ回路を示したものである。図中のＣは、（　オ　）とい

われている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 変調回路 ② 監視回路 ③ ダイオードブリッジ回路 ④ 防側音回路 ⑤ 増幅回路 ⑥ インピーダンス整合回路

第２問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２５点）

（１）　図に示すメモリダイヤル電話機の回路構成図において、ダイヤルする数字等は（　ア　）に

表示される。

また、（　イ　）は、ダイヤルスイッチの押下情報によりダイヤルＩＣを動作させて、電気

通信回線に選択信号を送出する。　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点×２＝１０点）

① ＣＰＵ ② キー拡張用ＩＣ ③ ＬＣＤ ④ ＲＡＭ ⑤ ＬＣＤドライバ ⑥ 極性検知回路

（２）　電子化電話機では、ハイブリッドトランスを必要としない防側音回路として、一般に、

（　ウ　）形防側音回路が使われている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 昇 圧 ② 不平衡 ③ 低 圧 ④ ダイオードブリッジ ⑤ 抵抗ブリッジ

（３）　留守番電話機には、外出先で押しボタンダイヤル式電話機からＰＢ信号を用いて（　エ　）

等を送出し、留守中に録音された内容を聞くなどができる遠隔操作機能を備えたものがある。

（５点）

- 監視信号 ② 呼出信号 ③ 応答信号 ④ 暗証番号 ⑤ カード番号

（４）　小電力形コードレス電話機について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　（５点）

Ａ　音声信号の上限周波数は、３キロヘルツと規定されており、それ以上の周波数を除去する

必要があるため、シンセサイザが用いられている。

Ｂ　移動部は、電池容量を有効に活用するため、バッテリセービング方式により消費電力の低

減を図っている。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢもただしくない

第３問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２５点）

（１）　図は、ＪＩＳ　Ｘ　５１０１に規定する相互接続回路における変復調装置と端末装置間の信

号の授受を示したものである。図中のＤは、（　ア　）信号といわれる。　　　　　　（５点）

① キャリア検出（ＣＤ） ② 送信要求（ＲＳ） ③ 送信可（ＣＳ） ④ 呼出表示（ＣＩ）

（２）　電話交換網に接続する全二重式のデータ伝送用変復調装置には、（　イ　）方式とエコーキ

ャンセラ方式とがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 位相差分 ② 振幅分割 ③ 周波数分割 ④ 量子化多重

（３）　一般に、データ端末用の変復調装置を専用線に接続する場合、（　ウ　）装置は必要としな

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① レベル調整 ② 網制御 ③ 回線保護

（４）　ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ．２５ｂｉｓを採用したモデムを内蔵した電話機等では、電話交換網に対

する起呼や応答の制御を、データ端末装置から（　エ　）等で示される情報を受けて行う。

（５点）

① 回路のオンオフ ② ＰＢ信号 ③ コマンド ④ レスポンス

（５）　ファクシミリ装置において、原稿に光を照射し、（　オ　）の強弱を電気信号の強弱に変換

することは、一般に、光電変換といわれる。

① 透過光 ② 干渉光 ③ 発光光量 ④ 反射光

第４問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２５点）

（１）　３極避雷管を用いた保安装置では、一般に、１回線当たり３極避雷管を（　ア　）個使って

いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① １ ② ２ ③ ３ ④ ４

（２）　一般に、電気通信回線１回線用の網制御装置を１台設置する場合には、保安装置から網制御

装置までの屋内線に（　イ　）を用いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 同軸ケーブル ② ３心並列屋内線 ③ ２心並列屋内線 ④ ２対カッド形屋内線

（３）　屋内線が家屋の壁等を貫通する箇所で絶縁を確保するためや、電灯電力線及びその他の支障

物から屋内線を保護するためには、（　ウ　）が用いられる。　　　　　　　　　　　（５点）

① 立上り電線カバー ② 硬質ビニル管 ③ ＰＶＣ電線防護カバー ④ ワイヤプロテクタ

（４）　アナログテスタの電流レンジで電流を測定する場合、テスタを測定しようとする回路に

（　エ　）接続する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ３点で ② 直列に ③ 並列に ④ コイルを通して

（５）　データ端末装置と変復調装置を接続するためには、端末インタフェース条件として、インピ

ーダンス等を定めた（　オ　）条件を考慮しなければならない。　　　　　　　　　（５点）

① 論理的 ② 電気的 ③ 二次的 ④ 仮想的

解答

第１問（ア）⑤　（イ）①　（ウ）③　（エ）④　（オ）⑤

第２問（ア）③　（イ）①　（ウ）⑤　（エ）④　（オ）②

第３問（ア）①　（イ）③　（ウ）②　（エ）③　（オ）④

第４問（ア）①　（イ）③　（ウ）②　（エ）②　（オ）②