端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第１問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「電気通信

事業法施工規則」に規定するもの又はこれらの規定に照らして正しい答えを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき

は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために

必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。（　ア　）のため緊急に

行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 公共の福祉 ② 人命の救助 ③ 公共の利益 ④ 公共の安全

（２）　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者がその電気通信事業の用に供する

電気通信設備は、事業用電気通信設備といわれる。

Ｂ　自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者が設置する電気通信設備であって端末設備

以外のものをいう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　端末設備の接続の技術基準は、これにより電気通信事業法に規定する三つの事項が確保され

るものとして定められなければならないが、これらの事項のうち、二つについて述べた次の記

述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　通信の品質が適正であるようにすること。

Ｂ　電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　電気通信役務に関する次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　音声伝送とは、概ね４キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電

気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものを

いう。

Ｂ　専用とは、不特定かつ多数の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務をいう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（５）　利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備を変更しても、総務省令で定める場合には、

第一種電気通信事業者の検査を受ける必要はないが、この総務省令で定める場合について述べ

た次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　通話の用に供する端末設備を改造するとき。

Ｂ　網制御に関する機能を有しない端末設備を取り替えるとき。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

第２問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」及び「端末機器

の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」（これに基づく告示を含む。）並びに

「有線電気通信法」に規定するもの又はこれらの規定に照らして正しい答えを選び、その番号を

記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　岸壁に係留する船舶に、臨時に設置する端末設備を電気通信回線設備に接続するときは、

工事担任者を要しない。

Ｂ　技術基準適合認定を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が定める方式により電気通

信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（２）　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　デジタル第１種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事であ

って、端末設備に収容される電気通信回線の数が１を超えるものについて、その工事を行い、

又は監督することができる。

Ｂ　デジタル第２種工事担任者は、回線交換方式によるデジタル伝送路設備に自営電気通信設

備を接続するための工事を行い、又は監督することができる。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　工事担任者は、資格者証を汚し、破り、又は失ったために再交付の申請をしようとするとき

は、所定の様式の申請書に（　ウ　）を添えて、総務大臣に提出しなければならない。　（４点）

① 当該資格者証の写し又は住所氏名を記載した書類 ② 当該資格者証の写し又は氏名及び生年月日を証明する書類 ③ 当該資格者証又は住民票の写し若しくは氏名及び生年月日を証明する書類 ④ 当該資格者証又は試験に合格した日若しくは養成課程を修了した日を証明 する書類

（４）　総務大臣が端末設備の接続の技術基準に適合していることを認定を行う場合に対象となる四

つの種類の端末機器のうち、二つについて述べた次の記述は、（　エ　）。　　　　　　（４点）

Ａ　専用通信回線設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者

に該当設備を専用される電気通信役務の用に供するものをいう。）又はデジタルデータ伝送

用設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符

号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。）に接続される

端末機器

Ｂ　総合デジタル通信用設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主とし

て２５６キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音

響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをい

う。）に接続されている端末機器

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（５）　次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　総務大臣に有線電気通信設備の設置の届出をする者は、その届出に係る設備が２人以上の

者が共同して設置するもの（総務省令で定めるものを除く。）に該当するものであるときは、

所定の事項のほか、その使用の態様等を併せて届け出なければならない。

Ｂ　有線電気通信設備を設置した者は、その設備の設置の場所を変更しようとするときは、変

更の工事の開始の日から２週間前まで（工事を要しないときは、変更の日から２週間以内）

に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

第３問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これらに基づく

告示を含む。）に規定するもの又は同規則の規定に照らして正しい答えを選び、その番号を記せ。

（小計２０点）

（１）　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら音声又の音響の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供する

ものをいう。

Ｂ　呼切断用メッセージとは、呼設定メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージを

いう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（２）　事業用電気通信設備と端末設備との分界点に関する次の二つの記述は、（　イ　）。（４点）

Ａ　利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事

業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。

Ｂ　分界点における接続方式は、第一種電気通信事業者が指定するもの又は端末設備をその設

備ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　配線設備等を設置する場合、その評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で表のうち、（　ウ　）

でなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① Ａ ② Ｂ ③ Ｃ ④ Ｄ ⑤ Ｅ

（４）　端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備のうち、小

電力コードレス電話（デジタル方式のものを除く。）の無線局の無線設備にあっては、使用す

る電波の周波数が空き状態であることの判定は、（　エ　）が２マイクロボルト以下の場合に

行うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 送出機出力電圧 ② 自営電気通信設備入力電圧 ③ 端末設備送信電圧 ④ 移動電話用設備送信電圧 ⑤ 受信機入力電圧

（５）　端末設備内において電波を使用する端末設備にあっては、総務大臣が別に告示するものを除

き、使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に（　オ　）ことができ

ないものでなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 照合する ② 開ける ③ 交換する ④ 点検する ⑤ 改造する

第４問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これに基づく告

示を含む。）に規定するもの又は同規則の規定に照らして最も正しい答えを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流

２００ボルト以上の一の電圧で測定した値で４メガオーム以上でなければならない。

Ｂ　アナログ電話端末は、自動再発信（応答のない相手に対して引き続いて繰り返し自動的に

行う発信をいう。）を行う場合（自動再発信の回数が１５回以内の場合を除く。）にあっては、

その回数は最初の発信から２分間に３回以内でなければならない。この場合において最初の

発信から２分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（２）　アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合に適合しなければならな

い条件として規定されていないものは、（　イ　）である。　　　　　　　　　　　　（４点）

① 信号周波数安定度 ② 信号送出電力 ③ 信号周波数偏差 ④ 信号送出時間

（３）　アナログ電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあ

っては、（　ウ　）からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後２分以内に直流回路を

開くものでなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 着信局交換設備 ② 相手網制御装置 ③ 相手端末設備 ④ 電気通信回線

（４）　通話の用に供しないアナログ電話端末にあっては、（　エ　）キロヘルツまでの送出電力の

許容範囲は、マイナス８ｄＢｍ（平均レベル）以下で、かつ、０ｄＢｍ（最大レベル）を超え

てはならない。（ｄＢｍは、絶対レベルを表す単位とする。）　　　　　　　　　　　　（４点）

① １ ② ２ ③ ３ ④ ４ ⑤ ５

（５）　専用通信回線設備等端末の電気的条件において、メタリック伝送路インタフェースのデジタ

ルデータ端末の送出電圧は、ＴＣＭ方式の場合、１１０Ωの負荷抵抗に対して、（　オ　）Ｖ

（０－Ｐ）以下（孤立パルス中央値（時間軸方向））でなければならない。　　　　　（４点）

① １．５ ② ２．６ ③ ４．７ ④ ６．１ ⑤ ７．２

第５問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線

電気通信設備令施工規則」に規定するもの又はこれらの規定に照らして最も適した答えを選び、

その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　音声周波とは、周波数が（　ア　）の電磁波をいう。　　　　　　　　　　　　　（４点）

① １００ヘルツを超え、３，０００ヘルツ以下 ② ２００ヘルツを超え、３，５００ヘルツ以下 ③ １００ヘルツを超え、３，５００ヘルツ以下 ④ ２００ヘルツを超え、４，０００ヘルツ以下

（２）　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差

するときは、他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通るこ

とがないように設置しなければならない。また、架空強電流電線（当該架空電線の支持物に

架設されるものを除く。）との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上としなければなら

ない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危険を及ぼし、若しくは物件に損傷

を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。

Ｂ　架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線又は架空強電流電線の支持物の

うちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところに

よらなければ、設置してはならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　低周波とは、周波数が３００ヘルツ以下の電磁波をいう。

Ｂ　高圧とは、直流にあっては、７５０ボルトを超え、７，５００ボルト以下の電圧をいう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　架空電線の高さは、それが横断歩道橋の上にあるときは、その路面から、（　エ　）メート

ル以上でなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① ２．５ ② ３ ③ ４．５ ④ ５ ⑤ ６

（５）　屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所には、交流５００ボルト以下で動作する避雷

器及び７アンペア以下で動作するヒューズ若しくは（　オ　）ミリアンペア以下で動作する熱

線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置しなければならない。た

だし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与える

おそれがない場合は、この限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① １００ ② ２００ ③ ３００ ④ ４００ ⑤ ５００ ⑥ ７００

解答

第１問（ア）③　（イ）①　（ウ）②　（エ）①　（オ）②

第２問（ア）①　（イ）②　（ウ）③　（エ）①　（オ）③

第３問（ア）④　（イ）①　（ウ）②　（エ）⑤　（オ）②

第４問（ア）④　（イ）①　（ウ）④　（エ）④　（オ）⑤

第５問（ア）②　（イ）③　（ウ）④　（エ）②　（オ）⑤