端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第１問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「電気通信

事業法施工規則」に規定するもの又はこれらの規定に照らして正しい答えを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき

は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために

必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。（　ア　）のため緊急に

行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。

（４点）

① 公共の福祉 ② 人命の救助 ③ 公共の利益 ④ 公共の安全

（２）　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者がその電気通信事業の用に供する

電気通信設備は、事業用電気通信設備といわれる。

Ｂ　自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者が設置する電気通信設備であって端末設備

以外のものをいう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　端末設備の接続の技術基準は、これにより電気通信事業法に規定する三つの事項が確保され

るものとして定められなければならないが、これらの事項のうち、二つについて述べた次の記

述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　通信の秘密が侵されないようにすること。

Ｂ　通信の品質が適性であるようにすること。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　電気通信役務に関する次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　音声伝送とは、概ね６キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電

気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものを

いう。

Ｂ　データ伝送とは、専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用

に供する電気通信役務をいう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（５）　利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備を変更しても、総務省令で定める場合には、

第一種電気通信事業者の検査を受ける必要はないが、この総務省令で定める場合について述べ

た次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　端末設備を同一の構内でない別の場所に移動するとき。

Ｂ　通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を改造すると

き。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

第２問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」及び「端末機器

の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」（これらに基づく告示を含む。）並び

に「有線電気通信法」に規定するもの又はこれらの規定に照らして正しい答えを選び、その番号

を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　海事衛星通信の用に供する航空機地球局設備に端末設備を接続するときは、工事担任者を

要しない。

Ｂ　技術基準適合認定を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が定める方式により電気通

信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（２）　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　アナログ第１種工事担任者は、自営電気通信設備に収容される電気通信回線の数が５０以

上であって内線の数が５００以上のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行

うこと、又は監督することができない。

Ｂ　アナログ第２種工事担任者は、端末設備に収容される電気通信回線の数が５０以下であっ

て内線の数が２５０のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行うこと、又は監

督することができない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　工事担任者は、資格者証を汚し、破り、又は失ったために再交付の申請をしようとするとき

は、所定の様式の申請書に（　ウ　）を添えて、総務大臣に提出しなければならない。（４点）

① 当該資格者証の写し又は住所氏名を記載した書類 ② 当該資格者証の写し又は住所氏名及び生年月日を証明する書類 ③ 当該資格者証又は試験に合格した日若しくは養成課程を修了した日を証明する書類 ④ 当該資格者証又は住民票の写し若しくは氏名及び生年月日を証明する書類

（４）　端末機器の技術基準適合認定に関する次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　（４点）

Ａ　技術基準適合認定を受けた端末機器には、その旨を表示する必要があるが、電話用設備に

接続される端末機器に表示される認定番号の最初の文字は、Ａである。

Ｂ　画像蓄積処理装置は、技術基準適合認定の対象とならない端末機器である。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（５）　次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　総務大臣に有線電気通信設備の設置の届出をする者は、その届出に係る設備が２人以上の

者が共同して設置するもの（総務省令で定めるものを除く。）に該当するものであるときは、

所定の事項のほか、その使用の態様等を併せて届け出なければならない。

Ｂ　有線電気通信設備を設置した者は、その設備の設置の場所を変更しようとするときは、変

更の工事の開始の日の２週間前まで（工事を要しないときは、変更の日から２週間以内）に、

その旨を総務大臣に届け出なければならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

第３問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定するもの

又は同規則の規定に照らして最も正しい答えを選び、その番号を記せ。

（小計２０点）

（１）　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　移動電話端末とは、端末設備であって、第一種電気通信事業者の電話用設備に２線式で接

続し、その端末設備内において電波を使用するものをいう。

Ｂ　選択信号とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（２）　事業用電気通信設備と端末設備との責任の分界に関する次の二つの記述は、（　イ　）。

（４点）

Ａ　利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任分界を明確にするため、事業

用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。

Ｂ　分界点における接続方式は第一種電気通信事業者が指定するもの又は端末設備をその設

備ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　端末設備の機器は、その電源回路と筐体との間において、使用電圧が３００ボルト以下の場

合にあっては、（　ウ　）メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。　　　（４点）

① ０．１ ② ０．２ ③ ０．４ ④ １ ⑤ ２

（４）　配線設備等を設置する場合、その評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で表のうち、（　エ　）

でなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① Ａ ② Ｂ ③ Ｃ ④ Ｄ ⑤ Ｅ

（５）　端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大

臣が別に告示する条件に適合する識別符号（端末設備に使用される無線設備を識別するための

符号であって、通信路の設定に当たってその（　オ　）が行われるものをいう。）を有するも

のでなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 登 録 ② 受 信 ③ 選 択 ④ 送 信 ⑤ 照 合

第４問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定するもの

又は同規則の規定に照らして最も正しい答えを選び、その番号を記せ。　　　　（小計２０点）

（１）　アナログ電話端末のうち、押しボタンダイヤル信号に関する次の二つの測定結果は、（　ア　）

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　ミニマムポーズは、３５ミリ秒であった。

Ｂ　信号送出時間は、５５ミリ秒であった。

① Ａのみ規定値内 ② Ｂのみ規定値内 ③ ＡもＢ規定値内 ④ ＡもＢも規定値外

（２）　直流回路を開いているときのアナログ電話端末に関する次の二つの測定結果は、（　イ　）

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流２００ボルト以上の一の電圧で測定した値で１．

５メガオームであった。

Ｂ　呼出信号受信時における直流回路のインピーダンスは、７５ボルト、１６ヘルツの交流に

対して１．５キロオームであった。

① Ａのみ規定値内 ② Ｂのみ規定値内 ③ ＡもＢ規定値内 ④ ＡもＢも規定値外

（３）　アナログ電話端末は、発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合にあって

は、（　ウ　）からの応答が確認できない場合選択信号送出後２分以内に直流回路を開くもの

でなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 着信局交換設備 ② 相手網制御装置 ③ 相手端末設備 ④ 電気通信回線

（４）　通話の用に供しないアナログ電話端末にあっては、（　エ　）キロヘルツまでの送出電力の

許容範囲は、マイナス８ｄＢｍ（平均レベル）以下で、かつ０ｄＢｍ（最大レベル）を超えて

はならない。（ｄＢｍは、絶対レベルを表す単位とする。）　　　　　　　　　　　　　（４点）

① １ ② ２ ③ ３ ④ ４ ⑤ ５

（５）　複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の（　オ　）は、１，５０

０ヘルツにおいて７０デシベル以上でなければならない。　　　　　　　　　　　　（４点）

① 反射損失 ② 漏話減衰量 ③ 伝送損失 ④ 漏話雑音

第５問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線

電気通信設備令施工規則」に規定するもの又はこれらの規定に照らして正しい答えを選び、その

番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　次の記述のうち、正しいものは、（　ア　）である。　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 強電流ケーブルとは、絶縁物のみで被覆されている強電流電線をいう。 ② 高圧とは、直流にあっては７５０ボルトを、交流にあっては６００ボルトを超 え、６，０００ボルト以下の電圧をいう。 ③ 高周波とは、周波数が３，０００ヘルツを超える電磁波をいう。 ④ 支持物とは、電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための 工作物をいう。 ⑤ 離隔距離とは、線路と他の物体（線路を含む）とが気象条件による位置の変化 により最も離隔した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。

（２）　音声周波とは、周波数が（　イ　）の電磁波をいう。　　　　　　　　　　　　　（４点）

① １００ヘルツを超え、３，０００ヘルツ以下 ② ２００ヘルツを超え、３，５００ヘルツ以下 ③ １００ヘルツを超え、３，５００ヘルツ以下 ④ ２００ヘルツを超え、４，０００ヘルツ以下

（３）　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差

するときは、他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通るこ

とがないように設置しなければならない。また、架空強電流電線（当該架空電線の支持物に

架設されるものを除く。）との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上としなければなら

ない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危険を及ぼし、若しくは物件に損傷

を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。

Ｂ　架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線又は架空強電流電線の支持物の

うちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところに

よらなければ、設置してはならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の線路の電圧は、５０ボルトを超え１

００ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又

は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。

Ｂ　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の平衡度は、１，０００ヘルツの交流

において５８デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限

りでない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（５）　次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　屋内強電流電線が３００ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との

間に絶縁性の隔壁を設置するときは、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離を１０センチ

メートル以下とすることができる。

Ｂ　屋内電線が光ファイバその他金属以外のもので構成されているときは、屋内電線と低圧の

屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

解答

第１問（ア）③　（イ）①　（ウ）④　（エ）②　（オ）②

第２問（ア）①　（イ）②　（ウ）④　（エ）①　（オ）③

第３問（ア）②　（イ）①　（ウ）②　（エ）②　（オ）⑤

第４問（ア）③　（イ）①　（ウ）④　（エ）④　（オ）②

第５問（ア）④　（イ）②　（ウ）③　（エ）④　（オ）①