電 気 通 信 技 術 の 基 礎

第１問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　図－１に示す回路において、矢印のように電流が流れているとき、抵抗Ｒ2の値は、（　ア　）

オームである。ただし、電池の内部抵抗は無視するものとする。　　　　　　　　　　（５点）

① ４ ② ８ ③ １０ ④ ２０ ⑤ ３０

（２）　図－２に示す回路において、誘導性リアクタンスＸｃは、６オーム以上とすると、Ｘｃは、

（　イ　）オームである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ６ ② １２ ③ ２４ ④ ３６ ⑤ ４０

（３）　二つのコイル間に生じる（　ウ　）は、一方のコイルの電流を変化させると、他方のコイル

に誘導起電力が発生する現象である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 静電誘導 ② 反 響 ③ 自己誘導 ④ 相互誘導

（４）　インダクタンスＬによる誘導性リアクタンスＸＬの大きさは、（　エ　）に比例する。（５点）

① 交流電流の周波数 ② インピーダンスの抵抗分 ③ 交流電流の波高値 ④ 力 率

第２問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　トランジスタ増幅回路の動作においては、エミッタ－ベース間に加えられるバイアス電圧の

極性は、（　ア　）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① ＰＮＰ形及びＮＰＮ形トランジスタ共にＰ領域がマイナス、Ｎ領域がプラス ② ＰＮＰ形及びＮＰＮ形トランジスタ共にＰ領域がプラス、Ｎ領域がマイナス ③ ＰＮＰ形トランジスタではＰ領域がマイナス、Ｎ領域がプラスであり、ＮＰＮ 形トランジスタではＰ領域がプラス、Ｎ領域がマイナス ④ ＰＮＰ形トランジスタではＰ領域がプラス、Ｎ領域がマイナスであり、ＮＰＮ 形トランジスタではＰ領域がマイナス、Ｎ領域がプラス

（２）　（　イ　）に示す回路に、図－１に示す波形の入力電圧ＶＩを加えると、出力電圧ＶＯは、

図－２に示すような波形となる。ただし、ダイオードは理想的な特性を持ち、｜Ｖ｜＞｜Ｅ｜

とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

（３）　トランジスタ増幅回路を接地方式により分類したとき、電力利得が最も大きい回路は、

（　ウ　）接地の増幅回路である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① ベース ② コレクタ ③ エミッタ

（４）　ベース接地トランジスタ回路で、エミッタ電流ＩＥが２ミリアンペア、コレクタ電流Ｉｃが

１．９６ミリアンペアであるとき、このトランジスタ回路をエミッタ接地トランジスタ回路と

した場合には、電流増幅率βは、（　エ　）である。　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① ０．９８ ② １．００ ③ １．０２ ④ ４９．０ ⑤ ５９．０

（５）　次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　ＭＯＳ形ＦＥＴは、ゲートが絶縁されているので、接合形ＦＥＴに比較してゲートの入力

抵抗が非常に高い。

Ｂ　ＭＯＳ形ＦＥＴは、接合形ＦＥＴに比較して微細な構造のものが得やすく、集積回路に適

している。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

第３問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　図－１の論理回路は、入力ａ及び入力ｂの論理レベルと出力ｃの論理レベルとの関係から、

（　ア　）の回路に置き換えることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 排他的論理和 ② 論理和 ③ 否定論理和 ④ 論理積 ⑤ 否定論理積

（２）　図－２～図－５の論理回路において、入力ａ及び入力ｂの論理レベル（それぞれＡ及びＢ）

と出力ｃの論理レベル（Ｃ）の関係式が、

の論理式で表すことができる論理回路は、（　イ　）の回路である。　　　　　　　　（５点）

① 図－２ ② 図－３ ③ 図－４ ④ 図－５

（３）　図－６の論理回路における、Ｍの論理素子が（　ウ　）であるとき、入力ａ及び入力ｂの論

理レベルと出力ｃの論理レベルとの関係は、表－１の真理値表で示される。　　　　（５点）

（４）　表－２は、入力論理レベルＡ及び入力Ｂと出力論理レベルＣとの関係を示した真理値表であ

る。この真理値表に相当する論理式は、（　エ　）の式で表すことができる。　　　　（５点）

第４問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。ただし（　　）内の同じ記号は、同じ解答を示す。　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　図－１において、電気通信回線への入力電圧が１２０ミリボルト、その伝送損失が１キロメ

ートル当たり（　ア　）デシベルのとき、負荷インピーダンスＺに加わる電圧は、１６ミリボ

ルトである。ただし、変成器は理想的なものとし、電気通信回線の入出力インピーダンスは同

一値で、各部は整合しているものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ０．２ ② ０．４ ③ ０．５ ④ ０．７ ⑤ １．０ ⑥ １．２

（２）　ある回線の信号が他の回線に漏れる現象を漏話といい、そのうち、誘導回線の信号の伝送方

向と反対方向に現れるものは、（　イ　）漏話といわれる。　　　　　　　　　　　　（５点）

① 間 接 ② 了解性 ③ 遠 端 ④ 非了解性 ⑤ 近 端

（３）　図－２に示すように、インピーダンスがそれぞれ４２０オームと２８０オームの伝送ケーブ

ルを接続して信号を伝送すると、その接続点における電圧反射係数（インピーダンス不整合に

よる電圧変化を整合時電圧との比で表したもの）は、（　ウ　）である。　　　　　　（５点）

① －０．６ ② －０．３ ③ －０．２ ④ ０．２ ⑤ ０．３ ⑥ ０．６

（４）　伝送路は、その減衰量が（　エ　）に無関係に一定であり、かつ、位相変化が（　エ　）に

比例するときは、信号をひずみなく伝送できる。　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 雑 音 ② 特性インピーダンス ③ 周波数 ④ 振 幅 ⑤ 負 荷

第５問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　アナログ伝送路を用いてデータ伝送を行う場合、８相位相変調方式は４相位相変調方式に比

較して、変調速度が同じならば、データ信号速度は（　ア　）倍になる。　　　　　（４点）

① １．５ ② ２．０ ③ ３．０ ④ ４．０ ⑤ ６．０

（２）　アナログ伝送路における回線雑音の中には、発生箇所での信号電力の大きさに関係なく、一

定の大きさである（　イ　）雑音が含まれている。　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 相互変調 ② ジッタ ③ 基 本 ④ 漏 話

（３）　加算器、乗算器、単位時間遅延素子等を用い、デジタルな演算処理によって、必要な特性を

実現しているフィルタは、（　ウ　）フィルタといわれる。　　　　　　　　　　　　（４点）

① ＬＣ ② デジタル ③ ＳＡＷ ④ 能 動 ⑤ 受 動

（４）　ＰＣＭ伝送方式の特徴に関する次の記述のうち、誤っているものは、（　エ　）である。

（４点）

① 与えられた帯域幅に関して、優れたＳＮ比特性を持つ。 ② パルス再生中継により、ＳＮ比を損なうことなく長距離伝送できる。 ③ 基本的な雑音としては、符号誤りなどによる伝送雑音と量子化雑音等がある。 ④ 音声など同程度の情報量の伝送において、振幅変調方式を用いたアナログ伝送 方式と比較して、所要帯域幅は狭い。

（５）　光ファイバには、大きく分けてＳＭ形とＧＩ形とがあるが、このうち、ＳＭ形の伝送特性を

ＧＩ形の伝送特性と比較して示すと、次の表の（　オ　）となる。　　　　　　　　（４点）

① Ａ ② Ｂ ③ Ｃ ④ Ｄ

解答

第１問（ア）②　（イ）③　（ウ）④　（エ）①

第２問（ア）②　（イ）④　（ウ）③　（エ）④　（オ）③

第３問（ア）②　（イ）③　（ウ）②　（エ）④

第４問（ア）③　（イ）⑤　（ウ）④　（エ）③

第５問（ア）①　（イ）③　（ウ）②　（エ）④　（オ）①