電 気 通 信 技 術 の 基 礎

第１問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　図－１に示す回路において、端子ａ－ｂ間の合成抵抗は、（　ア　）オームである。（５点）

① ７ ② ８ ③ ８．５ ④ ９ ⑤ ９．５

（２）　図－２に示す回路において、端子ａ－ｂ間に、６０ボルトの直流電圧を加えたとき、５アンペアの電流が流れ、８０ボルトの正弦波交流電圧を加えたとき、４アンペアの電流が流れた。このとき、回路の誘導性リアクタンスＸＬは、（　イ　）オームである。　　　　　（５点）

① ６ ② ９ ③ １６ ④ ２０ ⑤ ２４

（３）　二つの絶縁物を互いに摩擦すると、一方の電子が他方の表面に移り、互いに電子の過不足が生じて異種の（　ウ　）を帯びる電気現象が現れる。　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 磁 気 ② 静電容量 ③ 双極子 ④ 正 孔 ⑤ 電 荷

（４）　Ｒオームの抵抗とＬヘンリーのコイル及びＣファラドのコンデンサを、直列に接続した回路のインピーダンスは、共振時に（　エ　）となる。　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 最 大 ② 最 小 ③ ゼロ ④ リアクタンス分のみ

第２問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　半導体には、適した量の不純物を加えることにより、（　ア　）効果、光電効果又は熱電効果の得られるものがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 充 電 ② 反 射 ③ 誘 導 ④ 整 流

（２）　図に示すトランジスタ回路において、交流出力信号電圧ｅｏと交流入力信号電圧ｅＩとの比（ｅｏ／ｅＩ）は、（　イ　）といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 電圧増幅率 ② 電力増幅率 ③ ＳＮ比 ④ 整流効果

（３）　（　ウ　）接地形トランジスタ回路は、電圧増幅率が１より大きくない。　　　　（４点）

① ベース ② エミッタ ③ コレクタ

（４）　トランジスタに電圧加えて、ベース電流が２０マイクロアンペア、エミッタ電流が２．５０ミリアンペア流れているとき、コレクタ電流は、（　エ　）ミリアンペアとなる。　（４点）

① ２．３０ ② ２．４８ ③ ２．５２ ④ ２．７０

（５）　外部抵抗Ｒに対して、ダイオードの順方向抵抗が無視できるほど小さく、かつ、Ｒに対して、ダイオードの逆方向抵抗が非常に大きな場合、ダイオードは、（　オ　）作用を行うものとみなすことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 帰 還 ② スイッチング ③ 変 調

第３問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　１０進数の１４５を８進数に変換すると（　ア　）になる。　　　　　　　　　　　（５点）

① １６７ ② ２１１ ③ ２２１ ④ ２４２ ⑤ ２７５

（２）　次の論理関数Ｘは、ブール代数の公式等を利用して変形し、簡単にすると、（　イ　）になる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

（３）　図－１の論理回路において、Ｍの論理素子が（　ウ　）であるとき、入力ａ及び入力ｂの論理レベルと出力ｃの論理レベルとの関係は、右の真理値表で示される。　　　　　　　（５点）

（４）　図－２に示すベン図において、Ａ、Ｂ及びＣは、それぞれの円の内部を表すとき、塗りつぶした部分を示す論理式は、（　エ　）で表すことができる。　　　　　　　　　　　　（５点）

第４問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　図－１において、発振器の出力電圧１２０ミリボルト、減衰器の減衰量が（　ア　）デシベルのとき、電圧計の読みは０．１２ミリボルトである。ただし、入出力各部のインピーダンスは等しく、整合しているものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ２０ ② ３０ ③ ４０ ④ ６０

（２）　通信線路における漏話のうち図－２の----->で示す方向に現れる漏話は、（　イ　）漏話といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 回り込み ② 間 接 ③ 遠 端 ④ 近 端

（３）　線路の接続点に向かって進行する信号波の接続点での電圧をＶＦとし、接続点で反射される信号波の電圧をＶＲとしたとき、接続点における電圧反射係数は（　ウ　）で表される。

（５点）

（４）　特性インピーダンスが同じで、伝送損失がそれぞれＡデシベル及びＢデシベルのケーブルを接続した場合、接続ケーブル全体の伝送損失は（　エ　）デシベルである。　　　　（５点）

① １０log10（Ａ＋Ｂ） ② Ａ×Ｂ ③ １０log10（Ａ×Ｂ） ④ Ａ＋Ｂ

第５問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　伝送帯域内で二つの異なる周波数の搬送波を用い、“１”と“０”のデジタルパルス信号に対応させる変調方式は、（　ア　）方式といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ＡＳＫ ② ＦＳＫ ③ ＰＳＫ ④ ＰＣＭ

（２）　多相位相変調方式で伝送路に送出される信号は、一つの位相において、複数ビットの情報量を持つことができ、（　イ　）位相変調方式では、３ビットの情報を伝送することができる。

（５点）

① ２ ② ４ ③ ６ ④ ８

（３）　ＰＣＭ信号は、原信号を（　ウ　）して得られたパルスの振幅を２進符号化して表される。

（５点）

① 多重化 ② コーディング ③ 標本化 ④ 平準化

（４）　光ファイバ伝送方式では、主に、光ファイバの中心層と外層の境界面における光の（　エ　）を利用して、光信号が中心層内を伝搬する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 全反射 ② 散 乱 ③ 乱反射

解答

第１問（ア）④　（イ）③　（ウ）⑤　（エ）②

第２問（ア）④　（イ）①　（ウ）③　（エ）②　（オ）②

第３問（ア）③　（イ）②　（ウ）②　（エ）③

第４問（ア）④　（イ）④　（ウ）②　（エ）④

第５問（ア）②　（イ）④　（ウ）③　（エ）①