端 末 設 備 の 接 続 の た め の 技 術

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　デジタル式PBXが有するサービス機能について述べた次の二つの記述は、（　ア　）。　(4点)

A　被呼内線が話中のとき、再度異なる末尾1数字のみをダイヤルすることによって、その番号の内線へ接続する機能は、シリーズコールといわれる。

B　外線着信呼を着信順に効率よく均等に複数の受付台などへ自動的に接続する機能は、ACD機能といわれる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　デジタル式PBXの（　イ　）プログラムは、一般に、PBXがダイヤル信号受信の処理に入り、内線電話機からダイヤル信号が送られてきたときに起動される。また、受信したダイヤル信号に従って、内線通話、局線への発信、特殊な（　ウ　）などの呼の種類を識別する。 　(4点×2=8点)

① 発呼監視 ② 課金情報 ③ 数字分析 ④ 状態分析 ⑤ サービス要求 ⑥ リンク情報 ⑦ 入力処理 ⑧ データ

(3)　デジタル式PBXのランダムライト・シーケンシャルリード制御の時間スイッチにおける（　エ　）メモリは、通話メモリの書き込み番地を指定するメモリであり、ハイウェイの音声情報などは、これにより指定された通話メモリに書き込まれる。　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① バッファ ② 制 御 ③ タイムスロット ④ 監 視 ⑤ カウンタ

(4)　ファクシミリ装置のグループ3形機（G3形機）の多くは、冗長性を抑圧するため1次元符号化方式と併用して（　オ　）符号化方式といわれる2次元符号化方式を用いて伝送時間を短縮している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① PSK ② MH ③ AMI ④ MR ⑤ QAM

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。ただし、（　　）内の同じ記号は、同じ解答を示す。　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　図は、アナログ伝送路に接続するデジタル形ボタン電話装置の回路構成を示したものである。図中のパッド及び時分割通話路スイッチに関して述べた次の二つの記述は、（　ア　）。　　　(4点)

A　外線からのアナログ信号は、トランクを経由して図中Bのパッドを通過する。このパッドは、ハイブリッドの4線化における漏話を防止している。

B　図中のEは、時分割通話路スイッチといわれ、外線と電話機間及び内線の電話機相互間をデジタル信号で交換接続するスイッチである。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　電子式ボタン電話装置の持つ各種制御機能のうち、内線ごとの局線発着信規制や発着信内線の番号識別などは（　イ　）機能が行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 外線制御 ② 側音制御 ③ 通話路制御 ④ 中央制御 ⑤ 割込制御

(3)　アナログ伝送路に接続するデジタル形ボタン電話装置では、通話路がすべてデジタル化されているため、内線音源等はアナログ形の電子式ボタン電話装置と異なり、一般に、（　ウ　）により供給される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① PMDMU ② トーンROM ③ CODEC ④ オシレータ ⑤ メロディIC

(4)　電子式ボタン電話装置の電源回路部には、一般に、（　エ　）が使われており、ノイズフィルタ回路は、（　エ　）から発生する雑音や商用電源からの雑音を阻止している。　　　　　　　(4点)

① 抵 抗 ② サーミスタ ③ コイル ④ サイリスタ ⑤ スイッチングレギュレータ

(5)　電子式ボタン電話装置の機能概要について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　(4点)

A　電話機の内臓スピーカや、外部スピーカを通して音声で呼出しができる機能は、アッドオンといわれる。

B　電話機取付け・取外し処理プログラムは、一般に、ボタン電話装置に新たに電話機を取り付けたときには、電話機のシステムリセットを行い、また、電話機を取り外したときには、捕そく中の外線及び内線の話中処理を行う。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　PBXの工事試験のうち、（　ア　）試験は、システム内に登録されているコードレス電話機（子機）で移動しながら通信を行った場合、通話中の接続装置から最寄りの接続装置の回線に切り替えながら通信が継続できることを確認する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① ローミング ② ハンドオーバ（ハンドオフ） ③ TCH切替 ④ 切り戻り ⑤ 通 話

(2)　ITU－T勧告V.92で新たに追加された（　イ　）機能では、上り方向（加入者側から設備センタ方向）の通信速度が、最大48キロビット／秒と規定されている。　　　　　　　　　　　(4点)

① クイックコネクト ② モデム・オン・ホールド ③ PCMアップストリーム ④ データ圧縮 ⑤ 誤り訂正

(3)　配線工事に用いる材料について述べた次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　(4点)

A　ブロック端子板は、ジャンクションボックス内及びフロアボックス内の隠ぺい部分での屋内配線相互の接続に使用される。

B　ブッシングは、フロアボックスの引き出し口の配管の先端に取り付け、ケーブル引き出しによるケーブル損傷を防止するために使用される。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　一般的に使用されているデジタル・テスタについて述べた次の二つの記述は、（　エ　）。(4点)

A　交流電圧レンジの回路は、直流電圧レンジの回路に整流回路が付加された構成になっている。この整流回路は、帰還ループを持つ演算増幅器で構成され、アナログ・テスタの整流回路と比較して入力対出力の直線性が良い。

B　交流電圧レンジでの電圧測定では、どのような波形の交流電圧でも正確にその電圧値を測定することができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　PBXの接地について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　PBXの接地に用いられる通信用接地の主な目的は、通信設備の電気回路保護や電食防止であって、装置の基準電位を大地となるべく同じにするものである。

B　PBXの接地に用いられる保安用接地の主な目的は、静電誘導防止である。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　出回線数が5回線の交換線群に1時間に加わった呼数が（　ア　）呼、呼の平均回線保留時間が160秒のとき、この交換線群の平均待ち時間は、図を用いて算出すると、3.2秒となる。　　(4点)

① 2 ② 45 ③ 50 ④ 52 ⑤ 72

(2)　出回線数が20回線の交換線群に（　イ　）アーランの呼量が加わったとき、呼損率を0.1とするならば、出回線の平均使用率は90.0パーセントである。　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 16.2 ② 18.0 ③ 20.0 ④ 22.2 ⑤ 24.7

(3)　ある回線群について（　ウ　）分間トラヒックを調査したところ、表に示す結果が得られた。この場合の呼量は、2.0アーランである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 11 ② 44 ③ 49 ④ 88 ⑤ 176

| 保留時間 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼 数 | 10 | 8 | 6 | 4 |

(4)　一定間隔で測定したある回線群の使用中回線数の（　エ　）を測定回数で割れば、この回線群の調査時間中に運ばれた呼量が求められる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 平均値 ② 最小値 ③ 最大値 ④ 合計値

(5)　即時式完全線群のトラヒック特性において、呼損率が同じときには、出回線数が小さくなるに従って、出線能率は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 低くなる ② 変わらない ③ 高くなる

第5問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　デジタル式電話交換機の加入者回路の機能で、通話に必要な電流を加入者線に供給する機能は、BORSCHT機能の中の（　ア　）機能といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① B ② O ③ R ④ S ⑤ C ⑥ H ⑦ T

(2)　デジタル式電話交換機のソフトウェアの優先度による制御において、保守運用関係のプログラムは、一般に、（　イ　）レベルで制御される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 緊 急 ② 検 出 ③ クロック ④ 監 視 ⑤ ベース

(3)　デジタル交換における同期の方式について位相同期の観点から分類すると、（　ウ　）位相同期とビット位相同期との2種類がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 相 互 ② フレーム ③ 調 歩 ④ ブロック ⑤ スタッフ

(4)　交流電源を直流電源に変換する装置には、入力の交流電圧を直接整流した後、（　エ　）等で高周波に変換し、さらに、この高周波をトランスにより電圧変換した後、再び整流回路で直流に変換する高周波スイッチング整流装置が広く使用されている。　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① コンバータ ② ツェナーダイオード ③ サイリスタ ④ クリッパ ⑤ MOSFET

(5)　鉛蓄電池を浮動充電方式で使用する場合、浮動電圧が低過ぎると、自己放電を補うことができず、充電不足となり、（　オ　）を生ずる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 一酸化鉛 ② 酸 化 ③ 逆充電 ④ サルフェ－ション

解答

第1問（ア）②　（イ）③　（ウ）⑤　（エ）②　（オ）④

第2問（ア）②　（イ）④　（ウ）②　（エ）⑤　（オ）④

第3問（ア）②　（イ）③　（ウ）②　（エ）①　（オ）④

第4問（ア）②　（イ）③　（ウ）②　（エ）④　（オ）①

第5問（ア）①　（イ）⑤　（ウ）②　（エ）⑤　（オ）④