端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「電気通信事業法施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　電気通信事業法は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともに（　ア　）し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 電気通信に関する技術基準を制定 ② 公平な利用を確保 ③ その利用者の利益を保護 ④ 電気通信事業者間の格差を是正

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電気通信業務とは、電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持することをいう。

B　電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　公衆通信回線設備とは、第一種電気通信事業者及び第二種電気通信事業者が設置する電気通信回線設備をいう。

B　電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備をいい、交換設備及びこれらの附属設備は含まない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　第一種電気通信事業者は、（　エ　）に関する提供条件（料金並びに総務省令で定める事項及び端末設備又は自営電気通信設備の接続について当該第一種電気通信事業者が総務大臣の認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。）について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 業務区域 ② 電気通信役務 ③ 電気通信事業 ④ 電気通信業務

(5)　電気通信役務の種類について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　(4点)

A　音声伝送とは、概ね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものをいう。

B　データ伝送とは、専ら音響又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」（これらに基づく告示を含む。）及び「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」並びに「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　技術基準適合認定を受けた端末機器を電気通信回線設備に接続する場合、工事担任者を要しない接続の方法として挙げた次の記述のうち誤っているものは、（　ア　）である。　　　　　　(4点)

① 端末機器を電波により接続する接続の方式 ② 端末機器をプラグジャック方式により接続する接続の方式 ③ 端末機器をアダプタ式ジャック方式により接続する接続の方式 ④ 通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備をネジ止め方式により接続する接続の方式

(2)　 次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　デジタル第1種工事担任者は、端末設備に収容される電気通信回線の数が1を超えるものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行うことができる。

B　デジタル第2種工事担任者は、アナログ第3種の工事の範囲に属する工事を行い、又は監督することができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　総務大臣が端末設備の接続の技術基準に適合していることの認定を行う場合に対象となる四つの種類の端末機器のうち、二つについて述べた次の記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　(4点)

A　専用通信回線設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。）又はデジタルデータ伝送用設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。）に接続される端末機器

B　総合デジタル通信用設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。）に接続される端末機器

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を（　エ　）からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは（　オ　）を検査させることができる。　　　　　　　　　(4点×2=8点)

① 運用する者 ② 設置した者 ③ 利用する者 ④ 附属設備 ⑤ 帳簿書類 ⑥ 業務内容

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　移動電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において無線によって利用者に対する呼出し（これに付随する通報を含む。）を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

B　専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音（電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。）を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

B　端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に消去する機能を有してはならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　端末設備の機器は、その電源回路と筺体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、（　ウ　）メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 0.2 ② 0.4 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

(4)　配線設備等の設置に関する次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　配線設備等の評価雑音電力（通信回線が受ける妨害であって、人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。）は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。

B　配線設備等と強電流電線との関係については、「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」に適合するものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　端末設備内において電波を使用する端末機器であって、（　オ　）端末設備等は、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 電波法に規定する技術基準適合証明を受けた ② 発射する電波が著しく微弱な ③ 呼出し符号を自動的に送信し、又は受信する ④ 火災、盗難その他の非常の通報の用に供する

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　アナログ電話端末の発信の機能に関する次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　(4点)

A　発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後3分以内に直流回路を閉じるものでなければならない。

B　自動再発信（応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。）を行う場合（自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。）にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内でなければならない。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。ただし、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　次の項目のうち、直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件として規定されていないものは、（　イ　）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量 ② 直流回路の直流抵抗値 ③ 直流回路と大地の間の絶縁抵抗

(3)　アナログ電話端末の選択信号のうち、押しボタンダイヤル信号に関する次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　周期とは、信号周波数偏差とミニマムポーズとの和をいう。

B　二周波電力差の信号送出電力の許容範囲は、7dB以内、かつ、高群周波数の電力が低群周波数の電力を超えないものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　総合デジタル通信端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合（　エ　）を送出するものでなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 応答メッセージ送出終了後1分以内に応答確認メッセージ ② 呼出しメッセージ送出終了後1分以内に応答確認メッセージ ③ 呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージ ④ 解放メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージ

(5)　専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備（以下専用通信回線設備等端末という。）に関する次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。

B　複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

第5問　次の各文章の（　　）内に。それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

（小計２０点）

(1)　次の記述のうち正しいものは、（　ア　）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 音声周波とは、周波数が300ヘルツを超え、3,400ヘルツ以下の電磁波いう。 ② 離隔距離とは、線路と他の物体（線路を含む。）の定常状態におけるこれらの物体間の距離をいう。 ③ 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体のほか、つり線、支線、電柱などの工作物を含めたものをいう。 ④ 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器をいい、これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。

B　ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の平衡度は、1,000ヘルツの交流において（　ウ　）デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(4点)

① 16 ② 24 ③ 34 ④ 40 ⑤ 58

(4)　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

B　通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブル若しくは絶縁電線を使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない 。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合における屋内電線の設置方法について述べた次の記述のうち誤っているものは、（　オ　）でえある。　(4点)

① 屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するときは、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10センチメートル以下とすることができる。 ② 屋内強電流電線が強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、強電流ケーブルに接触しないように設置しなければならない。 ③ 屋内電線が光ファイバで構成されている場合においても、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。

解答

第１問（ア）③　（イ）②　（ウ）④　（エ）②　（オ）①

第２問（ア）④　（イ）②　（ウ）③　（エ）②　（オ）⑤

第３問（ア）②　（イ）①　（ウ）②　（エ）①　（オ）④

第４問（ア）②　（イ）①　（ウ）④　（エ）③　（オ）③

第５問（ア）④　（イ）②　（ウ）③　（エ）①　（オ）③