端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「電気通信事業法施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　電気通信事業法の目的について述べた次の記述は、（　ア　）が正しい。　　　　　　　(4点)

- 電気通信事業者間の格差を是正し、電気通信事業の一律な発展を促進する。 ② 電気通信事業の公平かつ能率的な利用を確保する。 ③ 電気通信事業の適正な運営を図ることによって、電気通信の秩序を確立する。 ④ 電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護する。

(2)　重要通信の確保について述べた次の記述のうち、A、Bの下線部分は、（　イ　）。　　　　(4点)

電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくはA電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。B公共の福祉のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信回線設備であって端末設備以外のものをいう。

B　事業用電気通信設備とは、第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者がその電気通信事業の用に供する電気通信設備をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続されている電気通信設備であって、（　エ　）をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 第一種電気通信事業者の交換設備からその端末までの線路が2線式であるアナログ電話用設備に接続されるもの ② 一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。）又は同一の建物内であるもの ③ 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響、又は影像を送り、伝え、又は受けるもの ④ 申請により、総務大臣が総務省令で定める技術基準に適合していることの認定（技術基準適合認定という。）をした旨の表示を付したもの

(5)　利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備を変更しても、総務省令で定める場合には、第一種電気通信事業者の検査を受ける必要はないが、この総務省令で定める場合について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　通話の用に供する端末設備を改造するとき。

B　網制御に関する機能を有する端末設備を取り替えるとき。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」（これらに基づく告示を含む。）及び「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」並びに「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　技術基準適合認定を受けた端末機器をアダプタ式ジャック方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

B　技術基準適合認定を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　アナログ第1種工事担任者は、自営電気通信設備に収容される電気通信回線の数が50以上であって内線の数が500以上のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行い、又は監督することができる。

B　アナログ第2種工事担任者は、端末設備に収容される電気通信回線の数が50以下であって内線の数が250以下のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行い、又は監督することができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　 次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　工事担任者は、工事担任者資格者証の氏名に変更を生じたときは、資格者証の再交付を受けなければならない。

B　工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　 次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、専ら音響又は符号の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

B　専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えると認めるときは、その妨害の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の（　オ　）その他の措置を命ずることができる。

(4点)

① 設計の変更又は改造 ② 使用の制限又は停止 ③ 修理又は取り外し ④ 使用の停止又は改造、修理

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　アナログ電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は移動電話用設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。

B　無線呼出用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し（これに付随する通報を含む。）を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を容易に照会できる機能を有するものでなければならない。

B　端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音（電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。）を発生することを防止するために第一種電気通信事業者が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　配線設備等の設置について述べた次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　(4点)

A　評価雑音電力とは、通信回線が受ける妨害であって、人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。

B　配線設備等の評価雑音電力は、相対レベルで表した値で最小時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　端末設備内における電波を使用する端末設備について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。

(4点)

A　総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号（端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われるものをいう。）を有するものでなければならない。

B　使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　端末設備内において電波を使用する端末設備のうち、デジタルコードレス電話の無線局の無線設備にあっては、使用される電波の周波数が空き状態であるとの判定は、（　オ　）が159マイクロボルト以下の場合に行うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 端末設備送信電圧 ② 送信機出力電圧 ③ 受信機入力電圧 ④ 移動電話用設備入力電圧

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　アナログ電話端末の基本的機能及び発信の機能に関する次の二つの記述は、（　ア　）。(4点)

A　自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものでなければならない。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。

B　アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　選択信号が20パルス毎秒方式のアナログ電話端末のダイヤルパルスの信号について測定した次の二つの結果は、（　イ　）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　ダイヤルパルスの信号のミニマムポーズは、480msであった。

B　ダイヤルパルスメーク率は、37％であった。

① Aのみ規定値内 ② Bのみ規定値内 ③ AもBも規定値内 ④ AもＢも規定値外

(3)　直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件について述べた次の二つの記述は、（　ウ　）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で4メガオーム以上でなければならない。

B　呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、2マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して4キロオーム以上でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　通話の用に供しないアナログ電話端末の送出電力の許容範囲について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　4キロヘルツまでの送出電力は、マイナス8dBm（平均レベル）以下で、かつ、0dBm（最大レベル）を超えてはならない。ただし、dBmは、絶対レベルを表す単位とする。

B　4キロヘルツから8キロヘルツまでの不要送出レベルの送出電力の許容範囲は、マイナス40dBm以下でなければならない。ただし、dBmは、絶対レベルを表す単位とする。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　移動電話端末の基本機能について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　(4点)

A　発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものでなければならない。

B　通信を終了する場合にあっては、チヤネル（通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。）を切断する信号を送出するものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

第5問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　次の記述は、（　ア　）正しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

- 音声周波とは、周波数が300ヘルツを超え、3,400ヘルツ以下の電磁波をいう。 ② 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたものをいう。 ③ 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれを支持し、又は保蔵するための工作物をいい、中継器などを含まない。 ④ 高周波とは、周波数が3,000ヘルツを超える電磁波をいう。 ⑤ 絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の平衡度は、1,000ヘルツの交流において58デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

B　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の線路の電圧は、100ボルト以上250ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するときは、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　 次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　架空電線は、総務省令で定めるところによらなければ、架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。

B　屋内電線（光ファイバを除く。）と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差するときは、他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないように設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。

B　有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない 。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　次の記述は、（　オ　）正しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 屋内電線が低圧の屋内強電流電線と30センチメートル以内の距離に接近する場合、屋内電線が、光ファイバその他金属以外のもので構成されているときは、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができる。 ② 屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差する場合、屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設けて設置すれば、両者間の離隔距離は、15センチメートル以下でもよい。 ③ 屋内電線が高圧の屋内強電流電線と30センチメートル以内の距離に接近する場合、屋内電線と屋内強電流電線とを金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスの中に収めて設置すれば、両者間の離隔距離は、15センチメートル以下でもよい。

解答

第1問（ア）④　（イ）①　（ウ）③　（エ）②　（オ）④

第2問（ア）①　（イ）①　（ウ）②　（エ）②　（オ）④

第3問（ア）②　（イ）④　（ウ）①　（エ）③　（オ）③

第4問（ア）③　（イ）①　（ウ）④　（エ）①　（オ）③

第5問（ア）②　（イ）④　（ウ）③　（エ）③　（オ）①