端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電気通信設備とは、有線電気通信事業を行うための機械、器具及び送信の場所と受信の場所との間の線条をいい、無線通信設備は含まない。

B　電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいう。

B　電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備をいい、交換設備及びこれらの附属設備を含まない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が（　ウ　）の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。）又は同一の建物内であるものをいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 自営電気通信設備 ② 配線設備等 ③ 共用する部分 ④ 他の部分

(4)　端末設備の技術基準は、これにより電気通信事業法に規定する三つの事項が確保されるものとして定められなければならないが、これらの事項のうち、二つについて述べた次の記述は、（　エ　）。

(4点)

A　通信の品質が適正であるようにすること。

B　電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を電気通信回線設備に接続したときは、その接続が電気通信事業法第49条〔端末設備の接続の技術基準〕第1項の技術基準に適合するかどうかの第一種電気通信事業者による検査を受けずに使用することができる。

B　利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備に異常がある場合において、第一種電気通信事業者から要求があるときは、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その端末設備の接続が電気通信事業法第49条〔端末設備の接続の技術基準〕第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」（これらに基づく告示を含む。）及び「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」並びに「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　 次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　海事衛星通信の用に供する船舶地球局設備に端末設備を接続するときは、工事担任者を要する。

B　技術基準適合認定を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　デジタル第2種工事担任者が行い、又は監督することができる工事の範囲は、デジタル伝送路設備（回線交換方式によるものに限る。）に端末設備等を接続するための工事並びにデジタル第3種の工事の範囲に属する工事である。

B　デジタル第2種工事担任者は、自営電気通信設備に収容される電気通信回線の数が1のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行い、又は監督することができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　工事担任者がその資格者証の再交付を受けられる場合に関する次の二つの記述は、（　ウ　）。

（４点）

A　工事担任者の氏名に変更が生じた場合

B　資格者証を失った場合

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　技術基準適合認定を受けた端末機器には、その旨を表示する必要がある。デジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器に表示する認定番号の最初の文字は、（　エ　）である。　　　（４点）

① A ② B ③ C ④ D

(5)　有線電気通信設備（政令で定めるものを除く。）が他人の設置する有線電気通信設備に（　オ　）を与えないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。

（４点）

① 影 響 ② 妨 害 ③ 危 険 ④ 支 障

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　総合デジタル通信端末とは、端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。

B　通話チヤネルとは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　責任の分界について述べた次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に保安設備を有しなければならない。

B　分界点における接続の方式は、総務大臣が別に告示するもの又は端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　端末設備の機器の金属製の台及び筺体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。

B　通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な遠端漏話が発生することを防止する機能を備えなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　端末設備の機器は、使用電圧が300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、（　エ　）メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 0.1 ② 0.2 ③ 0.4 ④ 1 ⑤ 4

(5)　利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器（「配線設備等」という。）を設置する場合の規定について述べた次の記述は、（　オ　）が正しい。

(4点)

① 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの電圧で測定した値で4メガオーム以上でなければならない。 ② 評価雑音電力とは、通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。 ③ 配線設備等の評価雑音電力は、相対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最繁時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　アナログ電話端末の基本的機能及び発信の機能について述べた次の二つの記述は、（　ア　）。

(4点)

A　アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。

B　アナログ電話端末は、自動再発信（応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。）を行う場合（自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。）にあっては、その回数は最初の発信から2分間に3回以内でなければならない。この場合において、最初の発信から2分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。ただし、火災、盗難その他の非常の場合を除く。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号送出時間は、（　イ　）ミリ秒以上でなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 20 ② 50 ③ 80 ④ 100

(3)　アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合に適合しなければならない条件として、規定されていないものは、（　イ　）である。　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 周 期 ② 信号周波数偏差 ③ ダイヤルパルスメーク率 ④ ミニマムポーズ

(4)　移動電話端末の基本的機能及び発信の機能について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。(4点)

A　発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものでなければならない。

B　発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　総合デジタル通信端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回路からの応答が確認できない場合（　オ　）を送出するものでなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージ ② 呼出メッセージ送出終了後3分以内に応答確認メッセージ ③ 呼設定受付メッセージ送出終了後1分以内に呼切断用メッセージ

第5問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線

電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　音声周波とは、周波数が（　ア　）以下の電磁波をいう。　　　　　　　　　　　　　　 (4点)

① 100ヘルツを超え、3,000ヘルツ ② 100ヘルツを超え、3,500ヘルツ ③ 200ヘルツを超え、3,500ヘルツ ④ 200ヘルツを超え、4,000ヘルツ

(2)　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の平衡度は、総務省令で定める場合を除き、（　イ　）ヘルツの交流において（　ウ　）デシベル以上でなければならない。　(4点×2＝8点)

① 200 ② 500 ③ 1,000 ④ 1,500 ⑤ 2,000 ⑥ 16 ⑦ 24 ⑧ 34 ⑨ 40 ⑩ 58

(3)　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4点)

A　架空電線の高さは、その架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

B　架空電線は、架空強電流電線との水平距離が架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　 の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4点)

A　屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するときは、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離を10センチメートル以下とすることができる。

B　屋内電線が光ファイバその他金属以外のもので構成されているときは、屋内電線と低圧の屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

解答

第1問（ア）②　（イ）①　（ウ）④　（エ）②　（オ）③

第2問（ア）④　（イ）①　（ウ）②　（エ）④　（オ）②

第3問（ア）③　（イ）②　（ウ）①　（エ）③　（オ）②

第4問（ア）①　（イ）②　（ウ）③　（エ）③　（オ）①

第5問（ア）③　（イ）③　（ウ）⑧　（エ）③　（オ）①