端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　 (小計25点)

(1)　次の記述のうち、誤っているものは、（　ア　）である。　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

① 電気通信業務とは、電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。 ② 電気通信役務とは、有線、無線その他電磁的方法により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 ③ 電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 ④ 電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。

(2)　工事担任者試験に合格しても、総務大臣から工事担任者資格者証の交付を受けられないことがある者について述べた次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5点)

A　工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者

B　電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

A　端末設備とは、電気通信回線設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の建物内又は同一の室内であるもののみをいう。

B　自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、専用設備及び端末設備以外のものをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　端末設備の接続の技術基準は、これにより電気通信事業法に規定する三つの事項が確保されるものとして定められられなければならないが、これらの事項のうち、二つについて述べた次の記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5点)

A　相手の端末設備と正常な通信が可能となるようにすること。

B　電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

A　総務大臣は、その指定する者に、端末設備の機器について、技術基準適合認定を行わせることができる。

B　総務大臣は、技術基準適合認定を受けていない端末設備の機器について、それを受けるべきことを命ずることができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」（これに基づく告示を含む。）及び「有線電気通信設備令」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計25点)

(1)　利用者が端末機器を電気通信回線設備に接続する場合について述べた次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

A　技術基準適合認定を受けた端末機器をアダプタジャック方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要する。

B　技術基準適合認定を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

A　デジタル第3種工事担任者は、端末設備に収容される電気通信回線の数が１を超えるものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行い、又は監督することができない。

B　デジタル第3種工事担任者は、自営電気通信設備に収容される電気通信回線の数が１のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行い、又は監督することができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　 次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

A　工事担任者は、資格者証を汚したためにその再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に、当該資格者証又は住民票の写し若しくは氏名及び生年月日を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

B　工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の線路の電圧は、（　エ　）ボルト以下でなければならない。ただし、電線として（　オ　）のみを使用するときは、この限りでない。

(5点×2＝10点)

① 50 ② 100 ③ 250 ④ 300 ⑤ 600 ⑥ 強電流電線 ⑦ ケーブル ⑧ 銅 線 ⑨ 絶縁電線

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　(小計25点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

A　発信とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。

B　選択信号とは、主として相手の配線設備を指定するために使用する信号をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　 端末設備は、（　イ　）から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。

(5点)

① 他の端末設備 ② 事業用電気通信設備 ③ 自営電気通信設備 ④ 専用設備

(3)　 端末設備の機器の金属製の台及び筺体は、接地抵抗が（　ウ　）となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。

(5点)

① 10オーム以下 ② 10オーム以上 ③ 100オーム以下 ④ 100オーム以上

(4)　 次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

A　通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。

B　配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　総合デジタル通信端末とは、（　オ　）設備であって、総合デジタル通信設備に接続されるものをいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

① 電 力 ② 配 線 ③ 保 安 ④ 端 末

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　(小計25点)

(1)　アナログ電話端末の基本的機能及び発信の機能に関する次の二つの記述は、（　ア　）。　 (5点)

A　アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したと開くものでなければならない。

B　自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものでなければならない。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号のミニマムポーズとは、（　イ　）をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

① 隣接する信号間の休止時間の最小値 ② 隣接する信号間の休止時間の最大値 ③ ダイヤルパルスのメーク時間とブレーク時間の和の平均値

(3)　アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号の低群周波数は、（　ウ　）までの信号周波数が用いられている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5点)

① 300ヘルツ帯から600ヘルツ帯 ② 600ヘルツ帯から900ヘルツ帯 ③ 800ヘルツ帯から1,300ヘルツ帯 ④ 1,200ヘルツ帯から1、600ヘルツ帯

(4)　アナログ電話端末の直流回路の電気的条件等について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。

(5点)

A　直流回路を開いているときの直流回路の直流抵抗値は、4メガオーム以上でなければならない。

B　アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件等に関する次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

A　ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、1マイクロフアラド以下でなければならない。

B　直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下でなければならない。ただし、直流回路の直流抵抗値と第一種電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上1,700オーム以下の場合にあっては、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

解答

第1問（ア）②　（イ）③　（ウ）④　（エ）②　（オ）①

第2問（ア）④　（イ）①　（ウ）③　（エ）②　（オ）⑦

第3問（ア）①　（イ）②　（ウ）③　（エ）③　（オ）④

第4問（ア）③　（イ）①　（ウ）②　（エ）②　（オ）②