端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「工事担任者規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の記述のうち、誤っているものは、（　ア　）である。　　　　　　　　　　　　　(4点)

- 電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。 ② 電気通信役務とは、電気通信事業者の行う事業の運営に係る業務をいう。 ③ 電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 ④ 端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。）又は同一の建物内であるものをいう。

(2)　重要通信の確保について述べた次の記述のうち、A、Bの下線部分は、（　イ　）。　　　　(4点)

電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくはA電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。B公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電気通信役務とは、有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

B　電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　海事衛星通信の用に供する船舶地球局設備に端末設備を接続するときは、工事担任者を要する。

B　技術基準適合認定を受けた端末機器を電気通信事業者が別に定める方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　 次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　アナログ第1種工事担任者は、デジタル伝送路設備（回線交換方式によるものに限る。）に端末設備等を接続するための工事を行うことができる。

B　アナログ第2種工事担任者は、端末設備に収容される電気通信回線の数が50であって内線の数が250のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行うこと、又は監督することができない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」「有線電気通信法」及び「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。なお「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」は、平成16年1月26日に「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」から改正されたものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　工事担任者が、その資格者証の再交付を受けられる場合について述べた次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4点)

A　資格者証を失った場合

B　工事担任者の氏名に変更を生じた場合

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

B　専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、不特定多数の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　有線電気通信法は、有線電気通信設備の（　ウ　）を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。　　　　　　　　　 (4点)

① 設 置 ② 設置及び保全 ③ 使 用 ④ 設置及び使用 ⑤ 管 理

(4)　総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業者、営業者、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは（　エ　）を検査させることができる。　　　　　　　　　　　　 (4点)

① 附属設備 ② 業務内容 ③ 帳簿書類 ④ 運用状況

(5)　端末設備内において電波を使用する端末設備について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。

(4点)

A　使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ直流回路を開くものでなければならない。

ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

B　使用する端末機器は、金属製の筐体に収められており、かつ、容易に信号の送信レベルを変更することができないものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　アナログ電話端末とは、端末設備であってアナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものをいう。

B　発信とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいい、応答とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に保安器を有しなければならない。

B　端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　端末設備は、自営電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有しなければならない。

B　端末設備は、他の端末設備との間で鳴音（電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。）を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　絶縁抵抗及び過大音響衝撃の発生防止について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。　　(4点)

A　端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、1メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。

B　通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器（「配線設備等」という。）の設置に関する次の記述は、（　オ　）が正しい。　　　　　　　(4点)

① 配線設備等の評価雑音電力（通信回線が受ける妨害であって、人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。）は、相対レベルで表した値で定常時においてマイナス58デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス64デシベル以下でなければならない。 ② 配線設備等と強電流電線との関係においては工事担任者規則に適合するものでなければならない。 ③ 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものでなければならない。

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　アナログ電話端末の発信の機能に関する次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　(4点)

A　発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出後2分以内に直流回路を開くものでなければならない。

B　自動再発信（応答がない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。）を行う場合（自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。）にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内でなければならない。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。ただし、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　選択信号が20パルス毎秒方式のアナログ電話端末のダイヤルパルスの信号について述べた次の二つの記述は、（　イ　）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　ダイヤルパルスの速度の規格値は、20±2.6パルス毎秒以内である。

B　ダイヤルパルスメーク率は、ダイヤルパルスの接（メーク）と断（ブレーク）の時間の割合をいい、次式で定義される。

ダイヤルパルスメーク率＝｛断時間÷（接時間＋断時間）×100％

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　アナログ電話端末の直流回路の電気的条件について述べた次の二つの記述は、（　ウ　）　(4点)

A　直流回路を閉じているときのダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下でなければならない。

B　直流回路を開いているときの呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　アナログ電話端末の4キロヘルツまでの送出電力の許容範囲は、電話の用に供する場合を除き、平均レベルで（　エ　）を超えてはならない。ただし、dBmは、絶対レベルを表す単位とする。

(4点)

① マイナス0.8dBm以下で、かつ、最大レベルで5dBm ② マイナス4dBm以下で、かつ、最大レベルで0dBm ③ マイナス8dBm以下で、かつ、最大レベルで0dBm ④ マイナス10dBm以下で、かつ、最大レベルで1dBm ⑤ マイナス20dBm以下で、かつ、最大レベルで2dBm

(5)　移動電話端末の基本的機能と発信の機能について述べた次の記述は、（　オ　）が正しい (4点)

① 発信を行う場合にあっては、発信を確認する信号を送出するものでなければならない。 ② 応答を行う場合にあっては、応答を要求する信号を送出するものでなければならない。 ③ 通信を終了する場合にあっては、チャネル（通話チャネル及び制御チャネルをいう。）を切断する信号を送出するものでなければならない。 ④ 発信に際して相手端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を切断する信号を送出し、送信を停止するものでなければならない。

第5問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　(4点)

A　低周波とは、周波数が300ヘルツ以下の電磁波をいう。

B　高圧とは、直流にあっては、750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7,000ボルト以下の電圧をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　次の記述は、（　イ　）が正しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 電線とは、有線電気通信を行うための導体であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るものをいう。 ② 線路とは、送信の場所との間に設置されている電線及びこれを支持し、又は保蔵するための工作物をいい、中継器などを含まない。 ③ 離隔距離とは、線路と他の物体（線路を含む。）とが気象条件による位置の変化により最も離隔した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。 ④ 高周波とは、周波数が3,500ヘルツを超える電磁波をいう。

(3)　 次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるときは、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは総務省令で定めるところによらなければならない。

B　架空電線は、架空強電流電線との垂直距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合は、屋内電線は、屋内強電流電線（強電流裸電線であるものを除く。）との離隔距離を10センチメートル以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が（　エ　）ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流伝染との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管（絶縁性、難燃性及び耐久性のものに限る。）に収めて設置されているときは、この限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 300 ② 350 ③ 400 ④ 450 ⑤ 500

(5)　屋内電線と高圧の屋内強電流電線とが30センチメートル以内の距離において交差する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が15センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、（　オ　）は、この限りでない。

(4点)

① 屋内強電流電線が、絶縁管に収めて設置されているとき ② 屋内強電流電線が、接地工事をした金属製の管、ダクト、ボックスその他これに類するものに収めて設置されているとき ③ 屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するとき ④ 屋内強電流電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するものであるとき

解答

第1問（ア）②　（イ）③　（ウ）②　（エ）④　（オ）②

第2問（ア）①　（イ）①　（ウ）④　（エ）③　（オ）④

第3問（ア）③　（イ）②　（ウ）④　（エ）②　（オ）③

第4問（ア）③　（イ）④　（ウ）③　（エ）③　（オ）③

第5問（ア）②　（イ）④　（ウ）①　（エ）①　（オ）③