端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「工事担任者規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　電気通信事業法の目的について述べた次の記述のうち、A、Bの下線部部分は、（　ア　）。

(4点)

電気通信事業法は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにA電気通信事業者間の格差を是正し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、B国民経済の発展を増進することを目的とする。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　次の二の記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電気通信業務とは、電気通信事業者の行う事業の運営に係る業務をいう。

B　電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。

この場合において、電気通信事業者は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 緊急に行うことを要する通信の確保のため、総務大臣の許可を得て電気通信業務の一部を停止することができる ② 総務大臣の命令により、いつでも電気通信業務の一部を停止しなければならない。 ③ 必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる ④ 緊急に行うことを要する通信の確保のため、電気通信業務の一部を停止した場合は、停止した日から7日以内に、その概要を総務大臣に報告しなければならない。

(4)　 次の二の記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　技術基準適合認定を受けた端末機器をアダプタ式ジャック方式により電気通信回線に接続するときは、工事担任者を要しない。

B　技術基準適合認定を受けた端末機器をプラグジャック式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　デジタル第1種工事担任者は、アナログ第3種の工事の範囲に属する工事を行うこと、又は監督することができない。

B　デジタル第2種工事担任者は、デジタル伝送路設備（パケット交換方式によるものに限る。）に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」「有線電気通信法」及び「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。なお「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」は、平成16年1月26日に「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」から改正されたものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　 次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　工事担任者は、氏名に変更が生じたときは、所定の様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて総務大臣に提出し、資格者証の再交付を受けなければならない。

B　工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　デジタルデータ伝送路設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

B　専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、不特定多数の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　技術基準適合認定を受けた端末機器には、その旨を表示する必要がある。デジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器に表示する認定番号又は認定番号の最初の文字は、（　ウ　）である。

(4点)

① A ② B ③ C ④ D

(4)　 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えると認めるときは、その妨害の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の（　エ　）その他の措置を命ずることができる。　(4点)

① 修理又は取り外し ② 使用の停止又は改造、修理 ③ 設計の変更又は改造 ④ 使用の制限又は停止

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　利用者の接続する自営電気通信設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。

B　端末設備は、自営電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有しなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。（小計２０点）

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　絶対レベルとは、一の実効電力の1ワットに対する比をデシベルで表したものをいう。

B　制御チャネルは、無線呼出用設備と無線呼出端末の間に設置され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　端末設備の機器は、使用電圧が300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、その電源回路と事業用電気通信設備との間において、（　イ　）メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。 　　　　　　　　　　　　(4点)

① 0.1 ② 0.4 ③ 1 ④ 4 ⑤ 10

(3)　利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器（以下「配線設備等」という。に関する次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　 (4点)

A　配線設備等の評価雑音電力（通信回線設備が受ける妨害であって、人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。）は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。

B　事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備に関する次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号（端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われるものをいう。）を有するものでなければならない。

B　使用される電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ直流回路を開くものでなければならない。

ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備のうち、小電力コードレス電話の無線局の無線設備にあっては、使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、受信機入力電圧が（　オ　）マイクロボルト以下の場合に行うものとする。　　　　　　(4点)

① 0.5 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。 　(小計20点)

(1)　アナログ電話端末の発信の機能について述べた次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　(4点)

A　自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を開いてから1秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものでなければならない、ただし、電気通信回路からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。

B　発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内に直流回路を閉じるものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　アナログ電話端末の選択信号のうち、押しボタンダイヤル信号について述べた次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　押しボタンダイヤル信号の低群周波数とは、400ヘルツ帯から800ヘルツ帯の間の周波数をいい、高群周波数とは、1,100ヘルツ帯から1,500ヘルツ体の間の周波数をいう。

B　周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　 総合デジタル通信端末にについて述べた次の記述のうち誤っているものは、（　ウ　）である。

(4点)

① 基本的機能を要しない総合デジタル通信端末として、通信相手固定端末がある。 ② 自動再発信を行う場合（自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。）にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内でなければならない。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。ただし、火災、盗難、その他の非常の場合にあっては、適用しない。 ③ 総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。 ④ 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換あいた送出電力は、プラス1dBm（平均レベル）以下でなければならない。平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル（実効値）とする。

(4)　 総合デジタル通信端末について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　(4点)

A　基本的機能として、通信を終了する場合にあっては、復旧確認パケットを送出するものでなければならない。

B　発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼出メッセージ送出終了後1分以内に呼切断用メッセージを送出するものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　専用通信回線設備等について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　(4点)

A　専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。

B　複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,000ヘルツにおいて70デシベル以下でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第５問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線

電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の記述のうち誤っているものは、（　ア　）である。　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波をいう。 ② 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたものをいう。 ③ 離隔距離とは、線路と他の物体（線路を含む。）との気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。 ④ 絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。 ⑤ ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆される電線をいう。

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　架空電線は、架空強電流電線との垂直距離がその架空電線又は架空強電流電線の支持物のいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

B　架空電線は、総務省令で定めるところによらなければ、架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、通信回線が線路に（　ウ　）の電流を送るものであるときは、この限りでない。

① 直流又は低周波 ② 高周波 ③ アナログ信号 ④ 音声周波

(4)　 次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれの間を通ることがないように設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物体に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。

B　有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所には、交流500ボルト以下で動作する避雷器及び7アンペア以下で動作するヒューズ若しくは（　オ　）ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置しなければならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 100 ② 300 ③ 500 ④ 700

解答

第１問（ア）④　（イ）②　（ウ）③　（エ）③　（オ）④

第２問（ア）②　（イ）①　（ウ）④　（エ）②　（オ）①

第３問（ア）④　（イ）②　（ウ）③　（エ）①　（オ）③

第４問（ア）④　（イ）②　（ウ）④　（エ）④　（オ）①

第５問（ア）④　（イ）②　（ウ）①　（エ）③　（オ）③