第１問

（１）　図の矢印の回路において、キルヒホッフの第２法則を適用しＲ2を求めると次のようになりま

す。

Ｅ＝５Ｒ2＋３０×２

１００＝５Ｒ2＋６０

５Ｒ2＝４０

Ｒ2＝８［Ω］

（２）　誘導性リアクタンスＸＬに係る電圧ＶＬは、

｜ＸＣ－ＸＬ｜＝６

｜８－ＸＬ｜＝６より

ＸＬは２［Ｖ］または、１４［Ｖ］になります。

ＸＬが２［Ｖ］の場合の電流Ｉを求める。

Ｉ＝ＶＬ／ＸＬ＝２／６＝１／３［Ａ］

ＸＣ＝ＶＣ／Ｉ＝８／（１／３）＝２４［Ω］

題意よりＸＣ≧６［Ω］の条件を満たすので、よってＸＣ＝２４［Ω］

ＸＬが１４［Ｖ］の場合の電流Ｉを求める。

Ｉ＝ＶＬ／ＸＬ＝１４／６＝７／３［Ａ］

ＸＣ＝ＶＣ／Ｉ＝８／（７／３）＝３・（３／７）［Ω］

題意よりＸＣ≧６［Ω］満たさないので、違います。

第２問

（４）　α＝ＩＣ／ＩＥ＝１．９６／２＝０．９８

β＝α／（１－α）＝０．９８／（１－０．９８）＝４９

（別解）

ＩＢ＝ＩＥ－ＩＣ＝２－１．９６＝０．０４

β＝ＩＣ／ＩＢ＝１．９６／０．０４＝４９

第３問

（１）　左上ＯＲ回路の出力は、入力0,0,1,1と0,1,0,1より、1,0,0,0になります。

左下ＡＮＤ回路は、入力0,0,1,1と0,1,0,1より、0,0,0,1になります。

ＮＡＮＤ回路は、どちらか一方でも「0」が入力されると出力は「1」になります。

この性質を利用すると右下のＡＮＡＤ回路の出力は、1,1,1,＊になります。

右上のＮＡNＤ回路の出力は、入力1,1,1,0と1,1,1,＊より0,1,1,1になります。

したがって、出力ｃが1,1,1,0よりＮＡＮＤ回路に置き換えることができます。

（別解）

左上ＯＲ回路の出力は、入力0,0,1,1と0,1,0,1より、1,0,0,0になります。

ＮＡＮＤ回路は、どちらか一方でも「0」が入力されると出力は「1」になります。

この性質を利用すると右上のＡＮＡＤ回路の出力ｃは、＊,1,1,1になります。

解答群の回路の出力は、次のようになります。

- 排他的論理和・・・0,1,1,0

②　論理和・・・・・・0,1,1,1

③　否定論理和・・・・1,0,0,0

④　論理積・・・・・・0,0,0,1

⑤　否定論理積・・・・1,1,1,0

以上より＊,1,1,1に該当するのは、②　論理和になります。

（２）　それぞれの回路に、入力ａに0,0,1,1、入力ｂに0,1,0,1を入力すると、出力ｃは次のようにな

ります。

したがって、図－４が正解になります。

（３）　ＮＯＴ回路の出力は、入力0,0,1,1より1,1,0,0になります。

ＯＲ回路の出力は、入力1,1,0,0と0,1,0,1より1,1,0,1になります。

ＡＮＤ回路は両方の入力が「1」のときに出力が「1」になります。この性質を利用すると、入

力1,1,0,1と出力0,1,0,1よりもう一方の入力は＊,1,＊,1になります。

入力0,0,1,1と0,1,0,1より、出力が＊,1,＊,1になる回路は②のＯＲ回路です。

（４）　それぞれの論理式から真理値表を作るとつぎのようになります。

（別解）

出力Ｃの0,0,0,1を論理式に直すと論理積のＡ・Ｂになります。

解答群の論理式を簡単にすると次のようになります。

以上より④が正解になります。

第４問

（１）　変成器の１次側に加わる電圧をＶ1、２次側に加わる電圧をＶ2、巻線比が３：４からＶ1を求

めると、次のようになります。

Ｖ1：Ｖ2＝３：４

４Ｖ1＝３Ｖ2

Ｖ1＝１２［ｍＶ］

電気通信回線への入力電圧をＶ0、変成器の１次側に加わる電圧をＶ2、伝送損失をＬとし、伝送

損失を求めると次のようになります。

題意は１キロメートル当たりの伝送損失ですから、

２０÷４０＝０．５［ｄＢ］

（３）　ｍ＝（Ｚ2－Ｚ1）／（Ｚ2＋Ｚ1）

＝（４２０－２８０）／（４２０＋２８０）

＝１４０／７００＝０．２

第５問

（１）　４相位相変調方式　　データ信号速度＝２［ｂｉｔ］×変調速度

８相位相変調方式　　データ信号速度＝３［ｂｉｔ］×変調速度

題意より変調速度が同じですから３÷２＝１．５倍になります。