端 末 設 備 の 接 続 の た め の 技 術

第１問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２５点）

（１）　データ伝送におけるベースバンド信号のうち、“０”と“１”にそれぞれ０電位と正の電位

を、又は、０電位と負の電位を対応させる伝送符号形式は、（　ア　）方式といわれる。（５点）

① ０反転 ② ＲＺ ③ 複 流 ④ 単 流

（２）　ＯＳＩ参照モデルにおいて、（　イ　）層での情報転送はフレーム単位に行われている。こ

の層の代表的なプロトコルとして、ＨＤＬＣ手順が定められている。　　　　　　　　（５点）

① 物 理 ② データリンク ③ ネットワーク ④ トランスポート

（３）　基本形データ伝送制御手順では、データの転送に入る前に、通信相手端末の指定や確認、相

手端末の送受信準備状態の良否の確認、送受信の立場の確認などが必要になる。この役割を担

うフェーズは、（　ウ　）といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 回線の接続 ② 情報メッセージ ③ ＡＣＫ ⑤ データリンクの確立 ⑤ 送受信準備

（４）　デジタルデータ交換網の網同期のうち、（　エ　）同期においては、網内の特定の装置から

他の各交換機へのクロックを供給して同期をとっている。　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 調 歩 ② 独 立 ③ 従 属 ④ 相 互

（５）　ＨＤＬＣ手順でのデータ伝送は、フレームに（　オ　）を付け、これを管理することにより

一定数のフレームまでは受信側からの応答を待たずに連続送信することができる。　　（５点）

① 順序番号 ② 論理チャネルグループ ③ チェックビット ⑤ フラグビット ⑤ 端末終端点識別子

第２問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２５点）

（１）　公衆データ回線交換網において、Ｘシリーズインタフェースを有する端末では、（　ア　）

制御に使用する信号の符号として国際標準の７単位符号を用いている。　　　　　　（５点）

① 誤 り ② 書 式 ③ 同 期 ④ 接 続

（２）　デジタルデータ伝送のエンベローブ方式は、データ信号を（　イ　）ビット単位に区切って

その前後に付加ビットを１ビットずつ加えた構成を採っている。　　　　　　　　　（５点）

① ６ ② ８ ③ １６ ④ ３２ ⑤ ６４

（３）　基本形データ伝送制御手順の基本モードには、フェーズ１～フェーズ５の五つの手順がある。

このうち、フェーズ１とフェーズ５は、通常、（　ウ　）を利用する場合だけに必要である。

（５点）

① ＰＨＳ ② ファクシミリ端末 ③ ＰＤＡ ④ 交換網 ⑤ 専用線

（４）　ＩＳＤＮパケット交換方式のＤチャネルパケット・サービスでは、宅内バス配線上に接続さ

れた最大（　エ　）台の端末を一つのＤチャネルに端末多重化できる。

① ４ ② ８ ③ １６ ④ ３２ ⑤ ６４

（５）　ＩＳＤＮ基本ユーザ・網インタフェースにおいて、Ｂチャネルを使用してパケット通信を行

う場合、パケット通信手順に入る前に、まず発信側の端末が、Ｄチャネル上で（　オ　）モー

ド発呼手順を用いて、Ｂチャネルでパケット通信を行うことを指定する必要がある。　（５点）

① 回線交換 ② ＴＣＰ ③ ＩＰ ④ パケット交換 ⑤ ＬＡＮ

第３問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２５点）

（１）　ＲＳ－２３２Ｃの規格を母体とするＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ．２８では、信号の有意状態を（　ア　）

ボルトを基準にして判定する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ０ ② ±０．３ ③ ±１ ④ ±３ ⑤ ±５

（２）　ＩＳＤＮ基本ユーザ・網インタフェースでは、一つの物理インタフェース上に同時に複数の

（　イ　）を設定し、それぞれを使用して、個別に情報を転送することができる。　　（５点）

① パイプラインバス ② メーリングリスト ③ ラインリンク ④ データリンク ⑤ コマンドライン

（３）　ＩＳＤＮ基本ユーザ・網インタフェースにおける回線交換モードに関する次の二つの記述は、

（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

Ａ　呼制御信号は、Ｄチャネルで伝送している。

Ｂ　呼設定後のユーザ情報の転送は、Ｂチャネルを使い、そのときのレイヤ２とレイヤ３のプ

ロトコルは送受信間で任意のプロトコルが使用できる。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　ＩＳＤＮ基本ユーザ・網インタフェースにおいて、ＬＡＰＤによる非確認情報転送では、

（　エ　）コネクションが使われている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ラインリンク ② ロジカルリンク ③ マルチリンク - ポイント・ツー・ポイントリンク ⑤ ポイント・ツー・マルチポイントリンク

（５）　図は、同期式Ｘシリーズ端末と公衆データ回線交換網の、発呼からデータ転送までの信号シ

ーケンスを示したものである。図中のＹは、（　オ　）信号を表す。　　　　　　　　（５点）

① 応 答 ② コールプログレス ③ データレディ ④ ＤＴＥレディ ⑤ ＤＣＥレディ

第４問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記

せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２５点）

（１）　複数の機器を共通の接地電極に接続する共用接地では、機器の一つから接地電流が発生した

場合、接地点の電位は（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 上昇して、接地を共用する全機器に電位上昇の影響が波及する場合がある ② 上昇するが、接地を共用する他の機器に電位上昇の影響は波及しない ③ 変化しない ④ 下降するが、接地を共用する他の機器に電位下降の影響は波及しない ⑤ 上昇したり、下降したりするが、接地を共用する他の機器にその影響は波及しない

（２）　フラットプロテクタは、通信用フラットケーブルを床タイル上に配線する場合、主として、

ケーブルを（　イ　）保護するために使用される。　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 熱から ② 湿気から ③ 電気的に ④ 絶縁して ⑤ 機械的に

（３）　絶縁抵抗について述べた次の記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

Ａ　絶縁物には全く電流が流れないのではなく、漏れ電流といわれる電流が流れる。絶縁抵抗

の値は、印加電圧をこの漏れ電流で除した値である。

Ｂ　屋内配線等の絶縁抵抗を測定するには、通常、検流計が用いられる。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　図は、公衆データ回線交換網に使用する（　エ　）インタフェースを有するＤＴＥとＤＣＥ

の接続形態を示したものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 調歩式Ｖシリーズ ② 同期式Ｖシリーズ ③ 調歩式Ｘシリーズ ④ 同期式Ｘシリーズ

（５）ＩＳＤＮユーザ・網インタフェースの参照構成において、アナログ端末などの非ＩＳＤＮ端末

を網に接続するためには、機能群としてＴＡが必要である。このＴＡと非ＩＳＤＮ端末との間の

参照点は、（　オ　）点といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① Ｕ ② Ｓ ③ Ｔ ④ Ｓ／Ｔ ⑤ Ｒ

解答

第１問（ア）④　（イ）②　（ウ）④　（エ）③　（オ）①

第２問（ア）④　（イ）①　（ウ）④　（エ）②　（オ）①

第３問（ア）④　（イ）④　（ウ）③　（エ）⑤　（オ）③

第４問（ア）①　（イ）⑤　（ウ）①　（エ）④　（オ）⑤