電 気 通 信 技 術 の 基 礎

第１問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　図－１に示す回路において、電圧計Ｖの読みが２５ボルトであるとき、端子ａ－ｂ間の電圧は、（　ア　）ボルトである。ただし、電圧計の内部抵抗は非常に大きく、また、電池の内部抵抗は無視するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ５ ② １０ ③ １５ ④ ２０ ⑤ ３０

（２）　図－２に示す回路の力率（有効電力と皮相電力の比）が０．６のとき、抵抗Ｒ３は、（　イ　）オームである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ８ ② １２ ③ １６ ④ ２４ ⑤ ３０

（３）　電磁誘導によって生ずる起電力は、磁束の（　ウ　）に比例する。　　　　　　　（５点）

① 漏えい量 ② 大きさ ③ 変化する割合 ④ 磁路の長さ

（４）　正弦波交流の流れる回路における無効率は「無効電力÷（　エ　）」で表される。　（５点）

① 実効電圧 ② 皮相電力 ③ 無効電流 ④ 実効電流 ⑤ 平均電力

第２問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　純粋な半導体の結晶に不純物原子を加えると、結晶中の電子に（　ア　）を生じ、その結果、キャリアが発生し電気伝導を寄与する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 熱伝導 ② 共 振 ③ 誘 導 ④ 反 射 ⑤ 過不足

（２）　図－１に示すトランジスタ増幅回路において、この回路のトランジスタのＩＢ－ＶＢＥ特性、ＩＣ－ＩＢ特性及びＩＣ－ＶＣＥ特性がそれぞれ図－２～図－４で示されるとき、動作点のコレクタ電流ＩＣは、（　イ　）ミリアンペアであり、コレクタ－エミッタ間の電圧ＶＣＥは、（　ウ　）ボルトである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点×２＝８点）

① ０．５ ② １ ③ ２ ④ ３ ⑤ ４ ⑥ ５ ⑦ ６ ⑧ ７ ⑨ ８ ⑩ ９

（３）　ツェナーダイオードの特性等についての次の記述は、（　エ　）。　　　　　　　　（４点）

Ａ　ツェナーダイオードは、逆方向に電圧を印加したとき、広い電圧範囲にわたり電流を一定に保つことができる。

Ｂ　ツェナーダイオードの持つ機能は、ｐｎ接合半導体の降伏現象を利用して実現されている。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　電界効果トランジスタは、ソースとドレインといわれる電極間において、半導体の中を流れる多数キャリアを、ゲートに加える（　オ　）で制御する素子である。　　　　　　（４点）

① 価電子 ② 搬送波 ③ 光エネルギー ④ 電 圧 ⑤ 電 流

第３問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　図－１の論理回路は、入力ａ及び入力ｂの論理レベルと出力ｃの論理レベルとの関係から、（　ア　）の回路に置き換えることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① 論理和 ② 否定論理和 ③ 論理積 ④ 否定論理積 ⑤ 排他的論理和

（２）　次の論理関数Ｘは、ブール代数の公式等を利用して変形し、簡単にすると、（　イ　）になる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

（３）　図－２～図－５の論理回路において、入力ａ及び入力ｂの論理レベル（それぞれＡ及びＢ）と出力ｃの論理レベル（Ｃ）との関係が、

の論理式で表すことができる論理回路は、（　ウ　）の回路である。　　　　　　　（５点）

① 図－２ ② 図－３ ③ 図－４ ④ 図－５

（４）　表は、入力論理レベルＡ及びＢと出力論理レベルＣとの関係を示した真理値表である。この真理値表に相当する論理式は、（　エ　）の式で表すことができる。　　　　　　　　（５点）

第４問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　図－１において、電気通信回線１への入力電圧が１２０ミリボルト、電気通信回線１から電気通信回線２への遠端漏話減衰量が（　ア　）デシベル、増幅器の利得が４０デシベル、変成器の巻線比（ｎ１：ｎ２）が３：４のとき、電圧計の読みは、１６ミリボルトである。ただし、変成器は理想的なものとし、電気通信回線及び増幅器の入出力インピーダンスはすべて同一値で、各部は整合しているものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

① ３５ ② ４０ ③ ４５ ④ ５０ ⑤ ５５ ⑥ ６０

（２）　複数の同軸ケーブルが平行に布設されている場合に発生するケーブル相互間の漏話について述べた次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５点）

Ａ　同軸ケーブル間の漏話は、平衡対ケーブル相互間で生ずる漏話と同じく、電磁結合及び静電結合によって発生する。

Ｂ　同軸ケーブル間の漏話の発生は、一般に、伝送周波数が高いほど減少する。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　図－２において、電気通信回線１のインピーダンスが３６０オーム、電気通信回線２のインピーダンスが８１０オームのとき、巻線比（ｎ１：ｎ２）が（　ウ　）の変成器を使うと回線の接続点の反射損失がゼロとなる。ただし、変成器は理想的なものとする。　　　（５点）

① ４：５ ② ４：３ ③ ３：５ ④ ３：２ ⑤ ２：３ ⑥ ２：１

（４）　伝送単位にデシベル等を用いるのは、整合接続した複数の回路におけるそれぞれの減衰量又は利得の（　エ　）で、総合の減衰量又は利得を計算できることが一つの理由である。（５点）

① 和 ② 積 ③ 自然対数 ④ 絶対値

第５問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　データ伝送用に利用可能な帯域幅を複数の狭い帯域幅に分割し、そのそれぞれを異なる搬送波を用いたＱＡＭ方式で変調して、送信データに対応させるＡＤＳＬ（非対称デジタル加入者線）で利用される変調方式は、（　ア　）方式といわれる。　　　　　　　　　　　（４点）

① ＰＡＭ ② ＣＡＰ ③ ＰＣＭ ④ ＰＷＭ ⑤ ＤＭＴ

（２）　ある周波数範囲の周波数の信号のみを通過させ、その他の周波数の信号に対しては大きな減衰を与えるフィルタは、（　イ　）フィルタといわれる。　　　　　　　　　　　　（４点）

① 低 域 ② 帯域通過 ③ 高 域 ④ 帯域阻止 ⑤ クリッパ

（３）　伝送路において、伝達を必要とする信号以外の（　ウ　）エネルギーは、雑音といわれ、望ましくないものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 潜 在 ② 符号化された ③ ポテンシャル ④ 電 気

（４）　デジタル回線の伝送品質を評価する尺度として、一般的に、ＥＲ（Error Rate）が使われている。１秒ごとにエラーの発生の有無を調べ、一定時間内に占めるエラーの発生秒数の割合を表した尺度は、（　エ　）といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① ＢＥＲ ② ＦＥＲ ③ ％ＥＳ ④ ％ＥＦＳ ⑤ ％ＤＭ

（５）　光パルスは、光ファイバ中を伝搬する間に、その波形に時間的な広がりを生ずる。この現象は分散といわれ、発生要因別に、（　オ　）分散、材料分散及び構造分散の三つに大別される。

（４点）

① モード ② 熱 ③ 速 度 ④ 最 適 ⑤ 波 長

解答

第１問（ア）②　（イ）⑤　（ウ）③　（エ）②

第２問（ア）⑤　（イ）③　（ウ）⑦　（エ）②　（オ）④

第３問（ア）④　（イ）⑤　（ウ）②　（エ）⑤

第４問（ア）⑥　（イ）②　（ウ）⑤　（エ）①

第５問（ア）⑤　（イ）②　（ウ）④　（エ）③　（オ）①