端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第１問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「電気通信事業法施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

（小計２０点）

（１）　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　専用通信回線とは、利用者（電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。）が指定する区間において電気通信事業者が設定する電気通信回線であって、専ら当該利用者の用に供するものをいう。

Ｂ　公衆通信回線設備とは、第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線設備であって、交換設備を含むものをいう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（２）　電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。

上記の場合において、電気通信事業者は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 緊急に行うことを要する通信の確保のため、総務大臣の許可を得て電気通信業務の一部を停止することができる ② 必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる ③ 総務大臣の命令により、いつでも電気通信業務の一部を停止しなければならない ④ 緊急に行うことを要する通信の確保のため、電気通信業務の一部を停止した場合は、停止した日から７日以内に、その概要を総務大臣に報告しなければならない

（３）　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　工事担任者試験に合格したものであっても、工事担任者資格者証が交付されない場合がある。

Ｂ　工事担任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると総務大臣の指定する指定試験機関が認定した者には、工事担任者資格者証が交付される。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　次の接続に関する二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者以外の者からその電気通信設備（端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。）をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けても、その自営電気通信設備を接続することにより当該第一種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が技術上困難となることについて当該第一種電気通信事業者が総務大臣の認定を受ければ、その請求を拒むことができる。

Ｂ　利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該第一種電気通信事業者の検査を受け、その接続が電気通信事業法第４９条〔端末設備の接続の技術基準〕第１項の技術基準に適合していると認められて後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも同様とする。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（５）　端末設備を電気通信回線設備に接続した利用者が、第一種電気通信事業者からその接続が電気通信事業法第４９条〔端末設備の接続の技術基準〕第１項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求められても、それを拒むことができる場合についてのべた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　日没から日出までの間において検査を受けるべきことを求められたとき。

Ｂ　利用者の営業時間内において検査を受けるべきことを求められたが、当該利用者に正当な理由があるとき。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

第２問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」（これらに基づく告示を含む。）及び「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」並びに「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

（小計２０点）

（１）　利用者が端末機器を電気通信回線設備に接続する場合について述べた次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　海事衛星通信の用に供する航空機地球局設備に端末設備を接続するときは、工事担任者を要する。

Ｂ　技術基準適合認定を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（２）　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　デジタル第１種工事担任者は、端末設備に収容される電気通信回線の数が１を超えるものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行い、又は監督することができる。

Ｂ　デジタル第２種工事担任者は、アナログ第３種の工事の範囲に属する工事を行い、又は監督することができる。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　総務大臣が端末設備の接続の技術基準に適合していることの認定を行う場合に対象となる四つの端末機器のうち二つについて述べた次の記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　電話用設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。）に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器

Ｂ　総合デジタル通信用設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として６４キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。）に接続される端末機器。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　工事担任者は、氏名に変更を生じたときは、所定の様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて総務大臣に提出し、資格者証の再交付を受けなければならない。

Ｂ　工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から１０日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（５）　総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うため（　オ　）を命ずることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 臨時の有線電気通信設備を設置し、運用すべきこと ② 臨時電話、臨時公衆電話等を設置し、運用すべきこと ③ その有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきこと ④ 一般加入電話回線等の利用規制及び重要電話回線等の優先的な接続をすべきこと

第３問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　（小計２０点）

（１）　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　呼設定用メッセージとは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。

Ｂ　呼切断用メッセージとは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（２）　端末設備内において電波を使用する端末設備に関する次の二つの記述は、（　イ　）。（４点）

Ａ　総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号（端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われるものをいう。）を有するものでなければならない。

Ｂ　使用される無線設備は、金属製の筐体に収められており、かつ、容易に信号の送信レベルの変更をすることができないものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　絶縁抵抗等に関する次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　端末設備の機器はその電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が３００ボルト以下の場合にあっては、２メガオーム以上であり、３００ボルトを超え７５０ボルト以下の直流及び３００ボルトを超え６００ボルト以下の交流の場合にあっては、４メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。

Ｂ　端末設備の機器の金属製の台及び筐体は接地抵抗が１００オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　端末設備内において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示するものを除き、使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ（　エ　）ものでなければならない。　　　（４点）

① 通信の終了を認識する ② 直流回路を開く ③ 通信路を設定する ④ 電源回路を接続する ⑤ チャネルを切断する信号を送出する

（５）　利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器（以下「配線設備等」という。）を設置する場合、配線設備等と強電流電線との関係については、（　オ　）の規定に適合するものでなければならない。　　　　　　　　　　（４点）

① 工事担任者規則 ② 事業用電気通信設備規則 ③ 電気通信事業法施工規則 ④ 有線電気通信設備令

第４問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これらに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。（小計２０点）

（１）　アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、信号送出電力の許容範囲としての（　ア　）は、５デシベル以内であり、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないものでなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 信号周波数偏差 ② 反射損失 ③ 評価雑音電力 ④ 二周波電力差

（２）　アナログ電話端末の直流回路の電気的条件に関する次の二つの記述は、（　イ　）。　（４点）

Ａ　直流回路を閉じているときのダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、３マイクロファラド以上でなければならない。

Ｂ　直流回路を開いているときの直流回路の直流抵抗値は、１メガオーム以上でなければならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（３）　移動電話端末の基本的機能に関する次の記述のうち、誤っているものは、（　ウ　）である。

（４点）

① 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出する機能を備えなければならない。 ② 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出する機能を備えなければならない。 ③ 通信を終了する場合にあっては、データリンクを開放する信号を送信する機能を備えなければならない。

（４）　複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の（　エ　）は、１，５００ヘルツにおいて７０デシベル以上でなければならない。　　　　　　　　　（４点）

① 送出信号電力 ② 電流反射係数 ③ 平衡度 ④ 漏話減衰量 ⑤ 特性インピーダンス

（５）　総合デジタル通信端末に関する次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　（４点）

Ａ　基本的機能として、通信を終了する場合にあっては、復旧要求パケットを送出するものでなければならない。

Ｂ　基本的機能を要しない総合デジタル通信端末として、通信相手固定端末がある。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

第５問　次の各文章の（　　）内に。それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

（小計２０点）

（１）　電線とは、有線電気通信（送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。）を行うための導体（絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。）であって、（　ア　）以外のものをいう。　　　（４点）

① 強電流電線に重畳される通信回線に係るもの ② 屋内に布設されるもの ③ 光ファイバケーブル ④ 同軸ケーブル

（２）　次の記述は、（　イ　）が正しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 強電流ケーブルとは、絶縁物のみで被覆されている強電流電線をいう。 ② 支持物とは、電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物をいう。 ③ 高圧とは、直流にあっては７５０ボルトを、交流にあっては６００ボルトを超え、６，０００ボルト以下の電圧をいう。 ④ 離隔距離とは、線路と他の物体（線路を含む。）とが気象条件による位置の変化により最も離隔した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。 ⑤ 高周波とは、周波数が３，０００ヘルツを超える電磁波をいう。

（３）　次の二つの記述は、（　ウ　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス１０デシベル以下、高周波であるときは、プラス２０デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

Ｂ　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の線路の電圧は、１００ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（４）　次の二つの記述は、（　エ　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

Ａ　屋内電線（光ファイバを除く。）と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流１００ボルトの電圧で測定した値で、３メグオーム以上でなければならない。

Ｂ　架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

（注）　記述中の「メグオーム」は、「メガオーム」と同じ単位である。

（５）　屋内電線と高圧の屋内強電流電線とが有線電気通信設備令に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が１５センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、（　オ　）は、屋内電線と屋内強電流電線の離隔距離を１５センチメートル未満とすることができる。

（４点）

① 屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき ② 屋内強電流電線が、絶縁管に収めて設置されるとき ③ 屋内強電流電線が、接地工事をした金属性の管、ダクト、ボックスその他これに類するものに収めて設置されるとき ④ 屋内強電流電線が、特別保安接地工事を施した金属性の電気的遮へい層を有するものであるとき

解答

第１問（ア）③　（イ）②　（ウ）①　（エ）②　（オ）③

第２問（ア）④　（イ）②　（ウ）③　（エ）②　（オ）③

第３問（ア）③　（イ）①　（ウ）②　（エ）③　（オ）④

第４問（ア）④　（イ）②　（ウ）③　（エ）④　（オ）②

第５問（ア）①　（イ）②　（ウ）③　（エ）②　（オ）①