端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「電気通信事業法施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　電気通信事業法は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともに（　ア　）し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 電気通信に関する技術基準を制定 ② 公平な利用を確保 ③ その利用者の利益を保護 ④ 電気通信事業者間の格差を是正

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電気通信業務とは、電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持することをいう。

B　電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　公衆通信回線設備とは、第一種電気通信事業者及び第二種電気通信事業者が設置する電気通信回線設備をいう。

B　電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該第一種電気通信事業者の検査を受け、その接続が電気通信事業法第49条[端末設備の接続の技術基準]第1項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。

B　第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者以外の者からその電気通信設備（端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。）をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けた場合において、その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準（当該第一種電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。）に適合しないときは、その請求を拒むことができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　電気通信役務の種類について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　(4点)

A　音声伝送とは、概ね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものをいう

B　データ伝送とは、専ら音響又は符号を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」及び「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」（これらに基づく告示を含む。）並びに「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　船舶に設置する端末設備（総務大臣が別に告示するものに限る。）を電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要する。

B　技術基準適合認定を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　アナログ第1種工事担任者は、デジタル伝送路設備（パケット交換方式によるものに限る。）に端末設備等を接続するための工事を行うことができない。

B　アナログ第2種工事担任者は、端末設備に収容される電気通信回線の数が50であって内線の数が250のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行い、又は監督することができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　端末機器の技術基準適合認定に関する次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　(4点)

A　総務大臣が、申請により、端末設備の接続の技術基準に適合していることの認定を行う端末機器には、電話用設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。）に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器がある。

B　電話用設備に接続される通信管理装置は、技術基準適合認定の対象とならない端末機器である。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(4)　有線電気通信法は、有線電気通信設備の（　エ　）を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。　　　　　　　　　　　(4点)

① 設 置 ② 設置及び使用 ③ 使 用 ④ 設置及び保全 ⑤ 管 理

(5)　次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　有線電気通信設備（船舶安全法の規定により船舶内に設置するものを除く。）が他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすることは、電気通信事業者の定める設置基準で確保すべき事項である。

B　有線電気通信設備（その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。）を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで（工事を要しないときは、設置の日から2週間以内）に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　移動電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において無線によって利用者に対する呼出し（これに付随する通報を含む。）を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

B　専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に保安器を有しなければならない。

B　分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるもの又は第一種電気通信事業者が別に許可するものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　端末設備の機器は、その電源回路と筺体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、（　ウ　）メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 0.2 ② 0.4 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

(4)　配線設備等の設置に関する次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない。

B　事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　端末設備内において電波を使用する端末設備のうち、小電力コードレス電話の無線局の無線設備にあっては、使用される電波の周波数が空き状態であるとの判定は、受信機入力電圧が（　オ　）マイクロボルト以下の場合に行うものとする。

① 0.2 ② 0.4 ③ 0.7 ④ 1 ⑤ 2

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　アナログ電話端末の発信の機能に関する次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　(4点)

A　発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後3分以内に直流回路を閉じるものでなければならない。

B　自動再発信（応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。）を行う場合（自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。）にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内でなければならない。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。ただし、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(2)　アナログ電話端末の選択信号のうち、ダイヤルパルスに関する次の二つの記述は、（　イ　）。

(4点)

A　ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最大値をいう。

B　ダイヤルパルスの条件の一つに信号送出電力の許容範囲がある。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　選択信号が20パルス毎秒方式のアナログ電話端末のダイヤルパルスの信号について測定した次の二つの結果は、（　ウ　）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　ダイヤルパルス速度は、19.0パルス毎秒であった。

B　ダイヤルパルスメーク率が、33％であった。

① Aのみ規定値内 ② Bのみ規定値内 ③ AもBも規定値内 ④ AもＢも規定値外

(4)　直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下でなければならない。ただし、直流回路の抵抗値と第一種電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上（　エ　）オーム以下の場合にあっては、この限りでない。

(4点)

① 1,300 ② 1,700 ③ 1,900 ④ 2,100 ⑤ 2,300

(5)　複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、（　オ　）でなければならない。

① 1,000ヘルツにおいて60デシベル以上 ② 1,000ヘルツにおいて60デシベル以下 ③ 1,300ヘルツにおいて65デシベル以上 ④ 1,500ヘルツにおいて65デシベル以下 ⑤ 1,500ヘルツにおいて70デシベル以上

第5問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　次の記述のうち、正しいものは、（　ア　）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器をいい、これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含まない。 ② ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。 ③ 離隔距離とは、線路と他の物体（線路を含む。）の定常状態におけるこれらの物体間の距離をいう。 ④ 電線とは、有線電気通信を行うための導体であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るものをいう。 ⑤ 絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　高周波とは、周波数が3,500ヘルツを超える電磁波をいう。

B　強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体（絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。）をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(3)　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の平衡度は、1,000ヘルツの交流において（　ウ　）デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(4点)

① 16 ② 24 ③ 34 ④ 40 ⑤ 58

(4)　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

B　通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線として強電流絶縁電線のみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない 。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもＢも正しくない

(5)　屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線（強電流裸電線であるものを除く。）との離隔距離を（　オ　）センチメートル以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管（絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。）に収めて設置されているときは、この限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

解答

第1問（ア）③　（イ）②　（ウ）②　（エ）③　（オ）①

第2問（ア）④　（イ）①　（ウ）①　（エ）②　（オ）②

第3問（ア）②　（イ）④　（ウ）②　（エ）③　（オ）⑤

第4問（ア）②　（イ）④　（ウ）③　（エ）②　（オ）⑤

第5問（ア）②　（イ）③　（ウ）③　（エ）①　（オ）②