端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の記述のうち誤っているものは、（　ア　）である。　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 電気通信業務とは、電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。 ② 電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 ③ 電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 ④ 端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続される自営電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の建物内又は同一の室内であるもののみをいう。

(2)　第一種電気通信事業は、電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する（　イ　）及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。）を設置して電気通信役務を提供する事業である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 自営電気通信設備 ② 伝送路設備 ③ 端末設備

(3)　電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは（　ア　）又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。（　エ　）のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。　　　　　　　　　　(4点)

① 電力の供給の確保 ② 人命の救助 ③ 水道、ガスの供給の確保 ④ 公共の福祉 ⑤ 住民の安全 ⑥ 公共の利益

(4)　次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を電気通信回線設備に接続したときは、その接続が電気通信事業法第49条[端末設備の接続の技術基準]第1項の技術基準に適合するかどうかの第一種電気通信事業者による検査を受けずに使用することができる。

B　利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備に異常がある場合において、第一種電気通信事業者から要求があるときは、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その端末設備の接続が電気通信事業法第49条[端末設備の接続の技術基準]第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」（これに基づく告示を含む。）及び「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　専用設備に自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者を要する。

B　船舶又は航空機に設置する端末設備（総務大臣が別に告示するものに限る。）を電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要する。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　アナログ第2種工事担任者は、端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行い、又は監督することができる。

B　アナログ第3種工事担任者は、自営電気通信設備に収容される電気通信回線の数が1のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行い、又は監督することができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　工事担任者が、その資格者証の再交付を受けられる場合に関する次の二つの記述は、（　ウ　）。

(4点)

A　工事担任者の氏名に変更を生じた場合

B　資格者証を汚した場合

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　有線電気通信設備が他人の（　エ　）する有線電気通信設備に（　オ　）を与えないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。　　　　　　(4点)

① 使 用 ② 管 理 ③ 設 置 ④ 維 持 ⑤ 危 険 ⑥ 妨 害 ⑦ 損 失 ⑧ 影 響

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備に接続されるものをいう。

B　選択信号とは、主として相手の端末設備を呼び出すための動作をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　責任の分界及び安全性等に関する次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　(4点)

A　利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に保安器を有しなければならない。

B　端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音（電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。）を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　端末設備の機器は、その電源回路と筺体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。

B　端末設備の機器の金属製の台及び筺体は、接地抵抗が10オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器（「配線設備等」という。）の設置に関する次の記述は、（　エ　）が正しい。　　　　　　　(4点)

① 配線設備等の評価雑音電力（通信回線が受ける妨害であって、人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。）は、相対レベルで表した値で定常時においてマイナス58デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス64デシベル以下でなければならない。 ② 配線設備等と強電流電線との関係については、「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」に適合するものでなければならない。 ③ 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものでなければならない。

(5)　端末設備内において電波を使用する端末設備に関する次のA、Bの下線部分の語句は、（　オ　）。

(4点)

端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号（端末設備に使用されるA無線設備を識別するための符号であって、B配線設備との接続に当たってその照合が行われるものをいう。）を有しなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　アナログ電話端末の基本的機能と発信の機能に関する次の二つの記述は、（　ア　）。　　(4点)

A　アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うときに開き、通信が終了したときに閉じるものでなければならない。

B　自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものでなければならない。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　アナログ電話端末の選択信号が20パルス毎秒方式のダイヤルパルスの信号である場合、その信号のダイヤルパルスメーク率は、（　イ　）でなければならない。　　　　　　　　　　　　(4点)

① 28％以上33％以下 ② 30％以上36％以下 ③ 33％以上38％以下 ④ 30％以上42％以下

(3)　直流回路の電気的条件等に関する次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　(4点)

A　直流回路を閉じているときのアナログ電話端末のダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロフファラド以下でなければならない。

B　直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、4メガオーム以上でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　通話の用に供しないアナログ電話端末にあっては、4キロヘルツから8キロヘルツまでの不要送出レベルは、（　エ　）dBm以下でなければならない。（dBmは、絶対レベルを表す単位とする。）

(4点)

① －60 ② －40 ③ －30 ④ －20 ⑤ －10

(5)　移動電話端末の基本的機能に関する次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　(4点)

A　発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものでなければならない。

B　通信を終了する場合にあっては、チャネル（通話チャネル及び制御チャネルをいう。）を切断する信号を送出するものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第５問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　電線とは、有線電気通信（送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。）を行うための導体（絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。）であつて、（　ア　）以外のものをいう。　　　　　　　　　　　(4点)

① 強電流電線に重畳される通信回線に係るもの ② 屋内に布設されるもの ③ 光ファイバケーブル ④ 同軸ケーブル

(2)　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス（　イ　）デシベル以下、高周波であるときは、プラス（　ウ　）デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

① 10 ② 15 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30 ⑥ 35

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　架空電線は、総務省令で定めるところによらなければ、架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。

B　架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線又は架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合における屋内電線の設置方法について述べた次の記述のうち、誤っているものは、（　オ　）である。(4点)

① 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるときは、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができる。 ② 屋内電線が、光ファイバその他金属以外のもので構成されているときは、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。 ③ 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスであれば、その中に屋内電線と屋内強電流電線とを収めて設置することができる。

解答

第１問（ア）④　（イ）②　（ウ）①　（エ）⑥　（オ）③

第２問（ア）④　（イ）①　（ウ）②　（エ）③　（オ）⑥

第３問（ア）①　（イ）②　（ウ）①　（エ）③　（オ）①

第４問（ア）②　（イ）②　（ウ）①　（エ）④　（オ）③

第５問（ア）①　（イ）①　（ウ）③　（エ）③　（オ）②