端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「電気通信事業法施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4点)

A　公衆通信回線設備とは、第一種電気通信事業者及び第二種電気通信事業者が設置する電気通信回線設備をいう。

B　電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　次の二の記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　工事担任者試験に合格して者であっても、工事担任者資格者証が交付されない場合がある。

B　工事担任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると総務大臣が認定した者には、工事担任者資格者証が交付される。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該第一種電気通信事業者の検査を受け、その接続が電気通信事業法第49条〔端末設備の接続技術基準〕第1項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。

B　第一種電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法第49条〔端末設備の接続技術基準〕第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、理由の有無にかかわらずその請求を拒んではならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　利用者は、端末設備を電気通信回線設備に接続するときは、総務省令で定める場合を除き、工事担任者に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は（　エ　）に監督させなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 確 実 ② 実 地 ③ 個 別 ④ 適 切 ⑤ 厳 格

(5)　 電気通信役務の種類について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　　(4点)

A　音声伝送とは、概ね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものをいう。

B　データ伝送とは、専ら音響又は符号を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」及び「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」（これに基づく告示を含む。）並びに「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計20点)

(1)　 技術基準適合認定を受けた端末機器を電気通信回線設備に接続する場合、工事担任者を要しない接続方法として挙げた次の記述のうち、誤っているものは、（　ア　）である。　　　　　(4点)

① 端末機器を電波により接続する接続の方式 ② 端末機器をプラグジャック方式により接続する接続の方式 ③ 端末機器をアダプタ式ジャック方式により接続する接続の方式 ④ 通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備をネジ止め方式により接続する接続の方式

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　デジタル第1種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事であって、端末設備に収容される電気通信回線の数が1を超えるものについて、その工事を行い、又は監督することができる。

B　デジタル第2種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事であって、端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものについて、その工事を行い又は監督することができる。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　工事担任者は、資格者証を汚し、破り、又は失ったために再交付の申請をしようとするときは、所定の申請書に（　ウ　）を添えて、総務大臣に提出しなければならない。　　　　　　　 (4点)

① 当該資格者証の写し又は住所及び氏名を記載した書類 ② 当該資格者証の写し又は氏名及び生年月日を記載した書類 ③ 当該資格者証又は住民票の写し若しくは氏名及び生年月日を証明する書類 ④ 当該資格者証又は試験に合格した日若しくは養成課程を修了した日を証明する書類

(4)　電話用設備に接続される機器のうち、技術基準適合認定の対象となるものとして挙げた次の二つの機器は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4点)

A　ボタン電話装置

B　画像蓄積処理装置

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは（　オ　）を検査させることができる。　　　　　　　　　　　 (4点)

① 附属設備 ② 帳簿書類 ③ 業務内容 ④ 運用状況

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。（小計２０点）

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

B　呼切断用メッセージとは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。

B　端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音（電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。）を発生することを防止するために電気通信事業者が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　端末設備の機器の金属製の台及び筺体は、接地抵抗が10オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。

B　端末設備の機器は、その電源回路と筺体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に磁気抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　端末設備内において電波を使用する端末設備について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。

(4点)

A　端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する呼出信号を有するものでなければならない。

B　使用される無線設備は、一の筺体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　端末設備内において電波を使用する端末設備にあっては、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備等として、総務大臣が別に告示するものについて述べた次の記述のうち、A、Bの下線部分の語句は、（　オ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

(ⅰ)　火災、盗難その他のA非常の通報の用に供する端末機器等

(ⅱ)　小電力セキュリティシステムのB無線局の無線設備を使用する端末設備等

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。 　(小計20点)

(1)　アナログ電話端末は、自動再発信（応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。）を行う場合（自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。）にあっては、その回数は最初の発信から3分間に（　ア　）回以内でなければならない。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。ただし、火災、盗難その他の非常の場合は除く。

(4点)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

(2)　アナログ電話端末の選択信号のうち、押しボタンダイヤル信号について述べた次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。

B　アナログ電話端末の選択信号として用いる押しボタンダイヤル信号にあっては、数字及び数字以外を表すダイヤル信号は、16種類規定されている。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　 移動電話端末の基本的機能と発信の機能について述べた次の記述のうち誤っているものは、（　ウ　）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 移動電話端末は、発信を行う場合にあっては、登録位置を確認する信号を送出するものでなければならない。 ② 移動電話端末は、応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものでなければならない。 ③ 移動電話端末は、通信を終了する場合にあっては、チヤネル（通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。）を切断する信号を送出するものでなければならない。 ④ 移動電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものでなければならない。

(4)　 総合デジタル通信端末について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　(4点)

A　基本的機能として、発信又は応答を行う場合にあっては、発呼要求パケットを送出するものでなければならない。

B　基本的機能を要しない総合デジタル通信端末として、パケット通信を行う端末がある。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　 総合デジタル通信端末について述べた次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　(4点)

A　総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は平均レベルで－3dBm以下でなければならない。

B　光伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末の光学的条件は、平均レベルで－7dBm以下でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第５問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線

電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の記述は、（　ア　）が正しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器いい、これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含まない。 ② 離隔距離とは、線路と他の物体（線路を含む。）定常状態におけるこれらの物体間の距離をいう。 ③ 電線とは、有線電気通信を行うための導体であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るものものをいう。 ④ 絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。 ⑤ 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたものをいう。

(2)　次の記述は、（　イ　）が正しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又は強電流絶縁電線でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 ② 通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。の平衡度は、1,000ヘルツの交流において58デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 ③ 屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差する場合、屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設けて設置すれば、両者間の離隔距離は、15センチメートル以下でもよい。 ④ 屋内電線が特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき、低圧の屋内強電流電線と同一の管等に収めて設置することができる。

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

B　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　 次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　屋内電線（光ファイバを除く。）と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。

B　架空電線は、架空強電流電線との垂直距離がその架空電線または架空強電流電線の支持物のうちいずれか低いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線（強電流裸電線であるものを除く。）との離隔距離を（　オ　）センチメートル以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管（絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。）に収めて設置されるときは、この限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

解答

第１問（ア）②　（イ）③　（ウ）①　（エ）②　（オ）①

第２問（ア）④　（イ）②　（ウ）③　（エ）③　（オ）②

第３問（ア）③　（イ）①　（ウ）④　（エ）②　（オ）③

第４問（ア）②　（イ）③　（ウ）①　（エ）②　（オ）③

第５問（ア）⑤　（イ）④　（ウ）③　（エ）①　（オ）②