電 気 通 信 技 術 の 基 礎

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　図－１に示す回路において、端子a－b間の電位差が10ボルトのとき、抵抗Rを流れる電流は、（　ア　）アンペアである。ただし、電池の内部抵抗は無視するものとする。　　　　　　 (5点)

① 0.5 ② 1.5 ③ 2.5 ④ 3.0 ⑤ 3.5

(2)　図－2に示す回路において、端子ａ－ｂ間に60ボルトの正弦波の交流電圧を加えたとき、抵抗Rに加わる電圧は、（　イ　）ボルトである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5点)

① 16 ② 24 ③ 32 ④ 48 ⑤ 64

(3)　抵抗RとコンデンサCの直列回路において、Rの値を２倍にし、Cの静電容量の値を（　ウ　）倍にすると、回路の時定数τは、8倍になる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5点)

① 14 ② 1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 16

(4)　起電力がEボルト、内部抵抗がｒオームの電源をｎ個並列に接続したものをｍ組直列に接続すると、電源の内部抵抗は、ｒの（　エ　）倍になる。　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

① ｎ ② ｍ ③ nｍ ④ ｍｎ ⑤ ｎ+ｍｎ

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　トランジスタ増幅回路において、トランジスタの動作点を設定するために必要な（　ア　）を供給する回路は、バイアス回路といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 共振電流 ② 降伏電圧 ③ パルス電圧 ④ 直流電流 ⑤ 交流電流

(2)　図－1に示すトランジスタ増幅回路においてこの回路のトランジスタのIB－VBE特性、IC－IB特性及びIC－VCE特性がそれぞれ図－2～図－4で示されるとき、動作点のコレクタ電流ICは、（　イ　）アンペアである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4点)

① 10マイクロ ② 20マイクロ ③ 30マイクロ ④ 1ミリ ⑤ 2ミリ ⑥ 3ミリ

(3)　P形半導体において、正孔を多く作るためにごくわずか混入される不純物元素は、（　ウ　）といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4点)

① アクセプタ ② ドナー ③ ゲート ④ バリスタ ⑤ ドレイン

(4)　トランジスタを用いた増幅回路には、トランジスタの入出力端子の選び方により3種類の接地方式がある。これらの接地方式のうち、（　エ　）接地方式は、電力増幅率が最も大きいため、多くの回路で用いられている。 (4点)

① ベース ② エミッタ ③ コレクタ

(5)　トランジスタの静特性について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　　　(4点)

A　入力特性は、コレクタ－エミッタ間の電圧VCEを一定に保ったときの、ベース電流IBとベース－エミッタ間の電圧VBEの関係を表したものである。

B　電圧帰還率は、ベース電流IBを一定に保ったときの、ベース－エミッタ間の電圧VBEとコレクタ－エミッタ間の電圧VCEの関係を表したものである。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　図－1の論理回路は、入力a及び入力bの論理レベルと出力cの論理レベルとの関係から、（　ア　）の回路に置き換えることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

① 論理和 ② 否定論理和 ③ 論理積 ④ 否定論理積 ⑤ 排他的論理和

(2)　次の論理関数Xはブール代数の公式等を利用して変形し、簡単にすると、（　イ　）になる。

(5点)

X=(A+B)・(A+C)+A・(B+C)

① A・B＋C ② B・C＋A ③ C・A＋B ④ A・B+B・C ⑤ A＋B

(3)　表は、入力論理レベルA及びBと出力レベルCの関係を示した真理値表である。この真理値表に相当する論理式は、C＝（　ウ　）の式で表すことができる。　　　　　　　　　　　　　(5点)

① A・B+A・B ② A・B+A・B ③ A+B ④ A+B ⑤ B+A・B

(4)　図－2の論理回路における入力a及び入力bの論理レベル（それぞれA及びB）と出力ｃの論理レベル（C）との関係式は、C=（　エ　）の論理式で表すことができる。　　　　　　　　(5点)

① A ② B ③ A・B ④ A+B ⑤ A+B

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (小計20点)

(1)　図－１において、電気通信回線への入力電圧が160ミリボルト、その伝送損失が1キロメートル当たり（　ア　）デシベル、減衰器の減衰量が25デシベルのとき、電圧計の読みは、1.2ミリボルトである。ただし、変成器は理想的なものとし、電気通信回線及び減衰器の入出力インピーダンスは等しく、各部は整合しているものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

① 0.8 ② 1.0 ③ 1.2 ④ 1.4 ⑤ 1.6 ⑥ 1.8

(2)　平衡対ケーブルが誘導回路から受ける電磁的結合による漏話の大きさは、一般に、誘導回路のインピーダンスに（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

① 関係しない ② 等しい ③ 比例する ④ 反比例する

(3)　図－2に示すアナログ方式の伝送路において、受端のインピーダンスに加わる信号レベルが30ミリワットで、同じ伝送路の無信号時の雑音レベルが0.0003ミリワットであるとき、この伝送路の受端におけるSN比は（　ウ　）デシベルである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5点)

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50 ⑥ 60

(4)　特性インピーダンスの異なる線路を接続すると、その接続点において信号が反射する現象が起きるが、一般に、接続点に（　エ　）を挿入することにより、この現象を防ぐことができる。

(5点)

① コンデンサ ② 装荷線輪 ③ 準抵抗 ④ 高抵抗 ⑤ 変成器

第5問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (小計20点)

(1)　搬送波として連続する短形パルスを使用し、短形パルスの幅を入力信号の幅に対応させて変調する方式は、（　ア　）方式といわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① PCM ② PAM ③ PPM ④ PWM ⑤ PTM

(2)　ある周波数以上のすべての周波数の信号を通過させ、その他の周波数の信号に対しては大きな減衰を与えるフィルタは、（　イ　）フィルタといわれる。　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① クリッピング ② 帯域通過 ③ 帯域阻止 ④ 高 域 ⑤ 低 域

(3)　同軸ケーブルは、外部導体の働きにより、平衡対ケーブルと比較して（　ウ　）において誘導等の妨害を受けにくい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 比較的高い周波数 ② WDM伝送 ③ 比較的低い周波数 ④ コンテンション方式

(4)　PCM方式においは、一般に、パルスの（　エ　）を行うので、雑音やひずみの累積による増加がなく、レベル変動もほとんどない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 同 期 ② 多重化 ③ 再生中継 ④ スクランブル ⑤ 増 幅

(5)　光ファイバは、（　オ　）といわれる中心層とクラッドといわれる外層の2層構造から成り、中心層の屈折率は、外層の屈折率に比べて大きくなっている。　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① シールド ② ダクト ③ コア ④ ラック

解答

第１問（ア）②　（イ）④　（ウ）④　（エ）④

第2問（ア）④　（イ）⑤　（ウ）①　（エ）②　（オ）③

第3問（ア）①　（イ）②　（ウ）①　（エ）⑤

第4問（ア）②　（イ）④　（ウ）⑤　（エ）⑤

第5問（ア）④　（イ）④　（ウ）①　（エ）③　（オ）③