端 末 設 備 の 接 続 に 関 す る 法 規

第1問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「工事担任者規則」（これに基づく告示を含む。）に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

B　電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても同様とする。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは（　イ　）又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。（　ウ　）のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 水道、ガスの供給の確保 ② 糧食の補給 ③ 電力の供給の確保 ④ 人命の救助 ⑤ 公共の利益 ⑥ 公共の福祉

(3)　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電気通信業務とは、電気通信事業者の運営に係る業務をいう。

B　電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　利用者が端末機器を電気通信回線設備に接続する場合について述べた次の記述は、（　オ　）。

(4点)

A　技術基準適合認定を受けた端末機器をプラグジャック方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

B　技術基準適合認定を受けた端末機器を電気通信事業者が別に定める方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第2問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「工事担任者規則」「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」（これに基づく告示を含む。）「有線電気通信法」及び「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。なお「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」は、平成16年1月26日に「端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則」から改正されたものである。　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　工事担任者は、氏名に変更が生じたために資格者証の訂正を受けようとするときは、所定の様式の申請書に、当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

B　工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から7日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　端末機器の技術基準適合認定について述べた次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　 (4点)

A　技術基準適合認定を受けた端末機器には、その旨を表示する必要があるが、デジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器に表示される認定番号の最初の文字は、Aである。

B　網制御装置は、技術基準適合認定の対象となる端末機器である。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

A　総務大臣に有線電気通信設備の設置の届出をする者は、その届出に係る設備が２人以上の者が共同して設置するもの（総務省令で定めるものを除く。）に該当するものであるときは、所定の事項のほか、その使用の態様等を併せて届け出なければならない。

B　有線電気通信設備（その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。）を設置した者は、その設備の場所を変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の1週間前まで（工事を要しないときは、変更の日から１週間以内）に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、（　エ　）を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　（４点）

① 端末設備 ② 有線電気通信設備 ③ 自営電気通信設備

(5)　移動通信端末の発信の機能について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　　　　　 (4点)

A　発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内にチャネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものでなければならない。

B　自動再発信を行う場合にあっては、その回数は3回以内でなければならない。ただし、最初の発信から1分を越えた場合にあっては、別の発信とみなす。また、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第3問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として符号及び影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

B　呼設定用メッセージとは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　次の二つの記述は、（　イ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。

B　端末設備は、事業用電気通信設備との間でひずみ雑音（電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。）を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(3)　端末設備の機器の絶縁抵抗について述べた次の二つの記述は、（　ウ　）。　　　　　　　 (4点)

A　端末設備の機器は、その電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。

B　端末設備の機器は、その電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては、0.2メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　次の二つの記述は、（　エ　）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が10オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。

B　通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(5)　利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器（「配線設備等」という。）を設置する場合の規定について述べた次の二つの記述は、（　オ　）が正しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

A　配線設備等の評価雑音電力（通信回線が受ける妨害であって、人間の聴覚率を考慮して定める実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。）は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。

B　事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第4問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　アナログ電話端末の発信の機能について述べた次の二つの記述は、（　ア　）。　　　　　(4点)

A　自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものでなければならない。ただし、電気通信回線から発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。

B　発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開くものでなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(2)　アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号の低群周波数は、600ヘルツ帯から（　イ　）ヘルツ帯の間で規定されている。　　　　　　　　　　　　　 (4点)

① 800 ② 900 ③ 1,000 ④ 1,100 ⑤ 1,300

(3)　アナログ電話端末の直流回路の電気的条件について述べた次の二つの記述は、（　ウ　）。 (4点)

A　直流回路を閉じているときのアナログ電話端末のダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下でなければならない。

B　直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、3メガオーム以上でなければならない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

(4)　アナログ電話端末の送出電力及び不要送出レベルは、平衡（　エ　）オームのインピーダンスを接続して測定しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 75 ② 100 ③ 300 ④ 600

(5)　総合デジタル通信端末の基本的機能について述べた次の二つの記述は、（　オ　）。　　　(4点)

A　発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合にあってはこの限りでない。

B　通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合にあってはこの限りでない。

① Aのみ正しい ② Bのみ正しい ③ AもBも正しい ④ AもBも正しくない

第5問　次の各文章の（　　）内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線

電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小計20点)

(1)　電線とは、有線電気通信を行うための導体（絶縁物又は保護物で被覆される場合は、これらの物を含む。）であって、（　ア　）以外のものをいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4点)

① 強電流電線に重畳される通信回線に係るもの ② 屋内に布設されるもの ③ 光ファイバケーブル ④ 同軸ケーブル

(2)　次の記述は、（　イ　）が正しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点)

① 音声周波とは、周波数が300ヘルツを超え、3,400ヘルツ以下の電磁波をいう。 ② 離隔距離とは、線路と他の物体（線路を含む。）の定常状態におけるこれらの物体間の距離をいう。 ③ 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器をいい、これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。 ④ 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体のほか、つり線、支線、電柱などの工作物を含めたものをいう。

(3)　通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。）の線路の電圧は、（　ウ　）ボルト以下でなければならない。ただし、電線として（　エ　）のみを使用するときは、この限りでない。

(4点×2＝8点)

① 100 ② 200 ③ 250 ④ 300 ⑤ 地中電線 ⑥ 屋内電線 ⑦ 絶縁電線 ⑧ ケーブル

(4)　屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合における屋内電線の設置方法について述べた次の記述のうち、誤っているものは、（　オ　）である。　(4点)

① 屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するときは、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10センチメートル以下とすることができる。 ② 屋内電線が光ファイバで構成されているときは、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。 ③ 屋内強電流電線が強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、強電流ケーブルに接触しないように設置しなければならない。

解答

第1問（ア）③　（イ）③　（ウ）⑤　（エ）②　（オ）①

第2問（ア）①　（イ）②　（ウ）①　（エ）②　（オ）①

第3問（ア）②　（イ）①　（ウ）③　（エ）②　（オ）③

第4問（ア）③　（イ）②　（ウ）①　（エ）④　（オ）③

第5問（ア）①　（イ）③　（ウ）①　（エ）⑧　（オ）②