[電波混信を回避させるための努力に関しまして]

前略

なかなかご都合に合わせるのが難しく、何度もお電話しますとかえって失礼かと思いまして…　私がお伺いいたしまして作業させていただくのが一番ですが、あらかじめ作業の方法を説明させていただきたく存じます。また是非お時間のよろしいときに私に代わって実施していただけると幸いです。お分かりになられない場合はご遠慮なくお電話ください。自宅にいる場合はすぐ対応させていただきます。お話ですとご子息が以前パーソナル無線を楽しまれていらっしゃったとのこと。そうでなくても簡単な作業でどなたでもできる事でございます。作業の中身は以下の

２点　です。

- ＢＳアンテナのケーブルにフィルターを入れる。

- 電源ケーブルにフィルターを入れる。

具体的な作業についてご説明いたします。

- BSアンテナについて

８月１９日に取り付けました　小さなフィルター

これを　取り外し　そのかわりに

上の写真の様にいたします。　これで障害が止まらない場合は　電源のフィルターを強化します。

- 電源フィルター

８月１９日の作業では簡易型のフィルターを取り付けてございます

これを外します。

爪を開けると２つに開きます。

外しましたら　大きな　ドーナツ状の　コア　を使用します。

この様にコアにコンセントを通して巻いていきます。

このとき　できるだけテレビ本体に近づけて巻始める　のがこつです。同封のバンドで最初の一巻目を固定します。あとはどんどん巻いていきます。

最後もバンドで固定します。

ケーブルが短くなりますから、先日お渡ししてある　フィルター入り延長コード

を繋ぎます。

作業は以上です。　本来効果が高いのは　２　の電源関係の方ですが、　１のアンテナ系の方が既に私が巻いてあるものを挿入するだけで簡単ですので、順番を逆にしてあります。

お分かりにならない場合はどうぞご遠慮なくおたずねください。

また、取り外したものや使わずにすんだものはお時間のよろしいときに当方のポストにでも入れて置いていただけると幸いです。今回発生いたしました事例でございますが、通常の違法市民無線のような障害ではく、合法的に適正値の中で運用しておりますが、強電界域の範囲で起こり得る事象でございます。誠意をもって対応させていただいているつもりで、解決策として適切なものが上記の作業でございます。コイルを巻くことにより、侵入する電波を減衰または削除することがます。

なお、１０月６日２１時から行われます２４時間の無線競技会に参加予定でございます。

１０月６日 午後９時～７日午後９時　ほぼ２４時間運用いたします。

よろしくお願いいたします。

草々

津久浦　慶治　　090-xxxx-xxxx